BAB II

DESKRIPSI PROSES

  - Spesifikasi Bahan Baku dan Produk

    - Spesifikasi Bahan Baku Utama

- Etilen Oksida

- Komposisi

Wujud 		: Cair

Warna 		: Tidak berwarna

Kemurnian 		: Min. 99% berat

Impuritas (Air) 	: Max. 1% berat

(PT Polychem Indonesia Tbk., 2025)

- Sifat Fisika

Rumus molekul 	: C2H4O

Titik didih 		: 10,4oC

Titik beku 		: -111,7oC

Titik nyala 		: 18oC

Berat molekul 	: 44,05 gr/mol

Specific gravity 	: 1.015

Berbau seperti senyawa eter

(Speight, 2002)

- Sifat Kimia

Reaksi – reaksi etilen oksida

- Reaksi etilen oksida dengan air membentuk etilen glikol

C2H4O(1) + H2O(1)  C2H6O2(1)

- Reaksi etilen oksida dengan ammonia

C2H4O(1) + NH3(1)  NH2CH2CH2OH(1)

Mudah meledak pada suhu tinggi

Mudah terbakar

(Speight, 2002)

- Ammonia

- Komposisi

Wujud 		: Cair

Warna 		: Tidak berwarna

Kemurnian 		: Min. 99% berat

Impuritas (Air) 	: Tidak mengandung air

(PT Panca Amara Utama Tbk., 2025)

- Sifat Fisika

Rumus molekul 	: NH3

Titik leleh 		: -77,7ºC

Titik didih	 	: -33,4ºC

Densitas (15ºC)	: 0,617

Berat molekul	: 17,03 gr/mol

Specific gravity	: 0,59

Berbau sangat tajam

(Speight, 2002)

- Sifat Kimia

Reaksi – reaksi etilen oksida

- Reaksi ammonia dengan air membentuk ammonium hidroksida

NH3(l) + H2O(l)    NH4+(1)+ OH-

- Reaksi ammonia dengan etilen oksida

NH3(l) + C2H4O(l)     NH2CH2CH2OH(l)

Mudah terbakar

(Strigle, 1994)

    - Spesifikasi Katalis

- Silika-Alumina

- Komposisi

Kandungan		: 20 % Al2O3 dan 80% SiO2

Bentuk		: Bola

Diameter		: 3-5 mm

Porositas		: 0,35 – 0,5

- Sifat Fisika

Rumus Molekul	: SiO2-Al2CO3

Densitas 		: 650 – 780 g/L

Sifat Kimia

Konsentrasi alumina tidak terlalu tinggi

Memiliki sumber keasaman yaitu pusat asam bronsted

(Pingxiang Gophin Chemical, 2025)

    - Spesifikasi Produk

      - Produk Utama

- Monoethanolamine (MEA)

- Komposisi

Wujud			: Cair

Warna			: Tidak berwarna

Kemurnian		: Min. 99,5% berat

Impuritas			: Air max. 0,3% berat

DEA max. 0,2% berat

(Dow Chemical, 2003)

- Sifat Fisika

Rumus molekul		: C2H7NO

Bentuk (pada 25ºC)	: Cair

Berat molekul		: 61,084 gr/mol

Titik didih			: 171ºC

Titik leleh			: 10,5ºC

Densitas (pada 25ºC)	: 1,018 gr/ml

(Speight, 2002)

- Sifat Kimia

Reaksi – reaksi Monoethanolamine

- Reaksi MEA dengan Karbondioksida (CO2)

NH2CH2CH2OH(l) + CO2(g)   NHCH2CH2OH+COO-(1)

- Reaksi MEA dengan Etilen Oksida

C2H4O(l) + NH2CH2CH2OH(l)    NH(CH2CH2OH)2(l)

Reaktif dan mudah terbakar

Menyebabkan iritasi jika terkena mata dan kulit

Larut dalam air, metanol dan dietil eter

(PubChem, 2022)

      - Produk Samping

- Diethanolamine (DEA)

- Komposisi

Wujud		: Cair

Warna		: Tidak berwarna

Kemurnian	: Min. 95% berat

Impuritas		: Air max. 0,75% berat

MEA max. 2% berat

TEA max. 2,25% berat

(Dow Chemical, 2003)

- Sifat Fisika

Rumus molekul		: C4H11NO2

Bentuk (pada 25ºC)	: Cair

Berat molekul		: 105,14 gr/mol

Titik didih			: 270ºC

Titik leleh			: 28ºC

Densitas (pada 25ºC)	: 1,019 gr/ml

(Speight, 2002)

- Sifat Kimia

Reaksi - reaksi Diethanolamine

- Reaksi DEA dengan CO2

CO2 + R1R2NH  	R1R2NH+COO-

- Reaksi DEA dengan Etilen Oksida

C2H4O(l) + NH(CH2CH2OH)2(l)     N(CH2CH2OH)3(l)

Reaktif dan mudah terbakar

Menyebabkan iritasi jika terkena mata dan kulit

Larut dalam etanol dan aseton

(PubChem, 2022)

- Triethanolamine (TEA)

- Komposisi

Wujud		: Cair

Warna		: Tidak berwarna

Kemurnian	: Min. 96% berat

Impuritas		: MEA max. 2% berat

DEA max. 2% berat

(Dow Chemical, 2003)

- Sifat Fisika

Rumus molekul		: C6H15NO3

Bentuk (pada 25ºC)	: Cair

Berat molekul		: 149,19 gr/mol

Titik didih			: 360ºC

Titik leleh			: 21,2ºC

Densitas (pada 25ºC)	: 1,126 gr/ml

(Speight, 2002)

- Sifat Kimia

Larut dalam air, etanol dan aseton

Menyebabkan iritasi jika terkena mata dan kulit

Larut dalam etanol dan aseton

Bersifat karsinogenik

(PubChem, 2022)

  - Konsep Proses

    - Dasar Reaksi Pembentukan MEA, DEA, dan TEA

Monoethanolamine (MEA) diproduksi melalui reaksi antara etilen oksida dan amonia dalam fase cair. Proses ini berlangsung dengan bantuan katalis silika-alumina (SiO₂-Al₂O₃). Reaksi kimia antara etilen oksida dan amonia dapat dinyatakan sebagai berikut:

Reaksi Utama :

C2H4O(l)	     +	   NH3(l)	 	          NH2CH2CH2OH(l)	(2.1)

Ethylene Oxide	   Ammonia		          Monoethanolamine (MEA)

Reaksi Samping :

C2H4O(l)        +       NH2CH2CH2OH(l)	                      NH(CH2CH2OH)2(l)  	(2.2)

Ethylene Oxide      Monoethanolamine (MEA)        Diethanolamine (DEA)

C2H4O(l)        +	       NH(CH2CH2OH)2(l)  	          N(CH2CH2OH)3(l)	(2.3)

Ethylene Oxide       Diethanolamine (DEA)	          Triethanolamine (TEA)

(G. Zahedi, 2009)

    - Mekanisme Reaksi

Produksi ethanolamine (MEA, DEA, dan TEA) menggunakan bahan baku amonia dan etilen oksida melibatkan reaksi amonolisis. Reaksi ini terjadi antara senyawa ester dan amonia, di mana dalam pembuatan MEA, proses amonolisis berlangsung melalui mekanisme adisi.

CNH3	+	H2C –	CH2	  	H2N – CH2CH2 – OH

O								(2.4)

Amonia		Etilen Oksida			Monoethanolamine (MEA)

Etilen oksida yang bersifat reaktif menyebabkan terjadi reaksi lanjutan:

CH2CH2 – OH

H2N – CH2CH2 – OH	+	H2C – CH2  HN			(2.5)

CH2CH2 – OH

O

Monoethanolamine (MEA)     Etilen Oksida	       Diethanolamine (DEA)

Jika etilen oksida masih ada, maka diethanolamine (DEA) akan melanjutkan reaksi membentuk triethanolamine (TEA):

CH2CH2 – OH					     CH2CH2 – OH

HN 				+  H2C – CH2		      N – CH2CH2 – OH	(2.6)

CH2CH2 – OH					     CH2CH2 – OH

Diethanolamine (DEA)	    Etilen Oksida	    Triethanolamine (TEA)

(US Patent 6,696,610)

Oleh karena itu, jika Monoethanolamine (MEA) diinginkan sebagai produk utama, maka perbandingan pereaksi harus diatur dengan tepat. Rasio antara amonia dan etilen oksida memiliki peran penting dalam menentukan hasil yang diperoleh, selain faktor suhu dan tekanan dalam sistem.

    - Kondisi Operasi

Reaksi pembentukan Monoethanolamine (MEA) merupakan proses katalitik yang bersifat eksotermis dan berlangsung pada suhu tinggi. Bahan baku yang digunakan adalah liquid ammonia (99,5%) dan etilen oksida, yang direaksikan dalam fase cair. Reaksi ini berlangsung dengan perbandingan mol antara amonia dan etilen oksida sebesar 39,88:1, pada suhu operasi 100°C dan tekanan 100 atm. Katalis yang digunakan adalah silika-alumina dengan kandungan 25% alumina. Produk yang dihasilkan terdiri dari 87,04% mol MEA, 10,12% mol DEA, dan 2,1% mol TEA, dengan tingkat konversi etilen oksida mencapai 98% (US Patent 4,438,281).

    - Tinjauan Termodinamika

Perhitungan panas reaksi standar (ΔHr) pada tekanan 1 atm dengan suhu ruang 298,15 K serta suhu operasi 373,15 K diperlukan untuk menentukan sifat reaksi, apakah berlangsung secara eksotermis atau endotermis.

Pada suhu 298,15 K :

ΔHf 298,15 C2H4O	= - 52.630 J/mol

ΔHf 298,15 NH3	= - 45.900 J/mol

ΔHf 298,15 NH2CH2CH2OH	= - 210.190 J/mol

ΔHf 298,15 NH(CH2CH2OH)2	= -396.880 J/mol

ΔHf 298,15 N(CH2CH2OH)3	= -562.080 J/mol

(Yaws, 1999)

Reaksi Utama dan Reaksi Samping yang terjadi :

C2H4O(l) + NH3(l) 	 		 NH2CH2CH2OH(l)

C2H4O(l) + NH2CH2CH2OH(l) 		 NH(CH2CH2OH)2(l)

C2H4O(l) + NH(CH2CH2OH)2 (l)		       N(CH2CH2OH)3(l)

Didapatkan ΔHro298,15 pada tiap-tiap reaksi adalah sebagai berikut:

ΔHro298,15	= ΔHf produk - ΔHf reaktan                                       (2.7)

ΔHro298,15   Rx 1	= ΔHf NH2CH2 CH2 OH – (ΔHf C2 H4 O + ΔHf NH3 )

= - 210.190 – {-52.630 + (- 45.900)}

= - 111.660 J/mol

ΔHro298,15   Rx 2	= ΔHf NH(CH2 CH2 OH)2 – (ΔHf C2 H4 O +

ΔHf NH2 CH2 CH2 OH)

= - 396.880 – {-52.630 + (- 210,190)}

= - 102.450 J/mol

ΔHro298,15   Rx 3	= ΔHf N (CH2 CH2 OH)3 – (ΔHf C2 H4 O +

ΔHf NH(CH2 CH2 OH)2

= - 562.080 – {-52.630 + (- 396.880)}

= - 110.090 J/mol

Panas pembentukkan (ΔHf) pada T= 100 oC atau 373,15 K

373,15

∆Hf(373,15) = ∆Hf(298,15) + ∫ Cp Dt CT2 DT2

298,15

∆Hf(373,15) = ∆Hf(298,15) + 298,15373,15AT+B2T2+C3T3+D4T4373,15298,15

∆Hf(373,15) = ∆Hf(298,15) + (AT+(-2)T+(-3)T+(-4)T]298,15

ΔHf (373,15) C2H4O		= - 12.350 J/mol

ΔHf (373,15) NH3		= - 45.309 J/mol ΔHf (373,15)

NH2CH2CH2OH		= - 195.150 J/mol ΔHf (373,15)

NH(CH2CH2OH)2		= - 378.606 J/mol ΔHf (373,15)

N(CH2CH2OH)3		= - 533.286 J/mol

(Yaws, 1999)

Sehingga didapat nilai panas reaksi (ΔHro373,15) tiap-tiap reaksi sebagai     berikut :

ΔHr(373,15)		= ΔHf produk - ΔHf reaktan

ΔHr(373,15) Rx 1	= ΔHf NH2CH2 CH2 OH – (ΔHf C2 H4 O + ΔHf NH3 )

= -137.491 J/mol

ΔHr(373,15) Rx 2	= ΔHf NH(CH2CH2OH)2 – (ΔHf C2H4O + ΔHf

NH2CH2CH2OH)

= -171.106 J/mol

ΔHr(373,15) Rx 3	= ΔHf N (CH2CH2OH)3 – (ΔHf C2H4O + ΔHf

NH(CH2CH2OH)2

= -142.331 J/mol

Karena ΔHr(298,15) dan ΔHr(373,15) tiap-tiap reaksi bernilai negatif, maka reaksi pembentukan ethanolamine (MEA, DEA dan TEA) merupakan reaksi eksotermis.

Sifat reaksi yang menunjukkan reaksi tersebut reversible (reaksi bolak-balik) atau irreversible (reaksi searah) dapat diketahui dari harga konstanta kesetimbangan (K) pada suhu 298,15 K :

ΔGf 298,15 C2H4O		= - 13.100 J/mol

ΔGf 298,15 NH3			= - 16.400 J/mol

ΔGf 298,15 NH2CH2CH2OH	= - 106.880 J/mol

ΔGf 298,15 NH(CH2CH2OH)2	= - 214.080 J/mol

ΔGf 298,15 N(CH2CH2OH)3	= - 299.930 J/mol

(Yaws, 1999)

Reaksi Utama dan Reaksi Samping yang terjadi :

C2H4O(l) + NH3(l)				NH2CH2CH2OH(l)

C2H4O(l) + NH2CH2CH2OH(l)	  		NH(CH2CH2OH)2(l)

C2H4O(l) + NH(CH2CH2OH)2 (l)	 	N(CH2CH2OH)3

Sehinga didapatkan nilai ΔGro 298,15 tiap-tiap reaksi sebagai berikut :

ΔGro298,15		= ΔGf produk - ΔGf reaktan					(2.8)

ΔGro298,15 Rx 1	 	= ΔGf NH2 CH2 CH2 OH – (ΔGf C2H4O + ΔGf NH3)

= - 106.880 – {- 13.200 + (- 16.400)}

= - 77.280 J/mol

ΔGro298,15 Rx 2		= ΔGf NH(CH2CH2OH)2 – (ΔGf C2H4O + ΔGf

NH2CH2CH2OH)

= - 214.080 – {-13.200 + (- 106.880)}

= - 94.000 J/mol

ΔGro298,15 Rx 3 	= ΔGf N(CH2CH2OH)3 – (ΔGf C2H4O + ΔGf

NH(CH2CH2OH)2)

= - 299.930 – {-13.200 + (- 214.080)}

= - 72.650 J/mol

Konstanta Kesetimbangan (K) pada T1= 100 oC atau 373,15 K

K 	= K0 x K1 x K2								(2.9)

K0	= exp ΔGr 298,15-R T0 ; dimana T0 = 298,15K				(2.10)

K1 	= exp 	ΔHr 298,15R T0 x (1-T0T1 ; dimana T0 = 298,15K 		(2.11)

K2 	= exp [ΔAlnτ-τ-1τ	+ 12∆B 	To (τ-1)2τ+16∆C To2τ-12τ+2τ+12

∆Dτ-12To2τ2 ; dimana τ= T1T0=373,15298,15=1,2515					(2.12)

(Smith et al., 2018)

Berdasarkan perhitungan didapatkan nilai K0, K1, dan K2 pada reaksi utama dan reaksi samping dapat dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 2.1 Harga Konstanta Kesetimbangan (K)

|  | K0 | K1 | K2 | K= K0 x K1 x K2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reaksi Utama (Rx 1) | 3,464 x 1013 | 0,000117 | 29,762164 | 1,206 x 1011 |
| Reaksi Samping (Rx 2) | 18,3700711 | 0,000247 | 1,512402 | 1,099 x 1013 |
| Reaksi Samping (Rx 3) | 5,351 x 1012 | 0,000133 | 4,741961 | 3,370 x 109 |

Harga konstanta kesetimbangan (K) tiap-tiap reaksi sangat besar (>1) maka reaksi pembentukkan ethanolamine (MEA, DEA dan TEA) bersifat irreversible atau reaksi searah ke arah produk

    - Tinjauan Kinetika

Reaksi pembentukan monoethanolamine (MEA) bersifat eksotermis, sehingga selama proses reaksi berlangsung akan terjadi pelepasan panas yang akan mempengaruhi kecepatan reaksi. Harga konstanta kecepatan reaksi (k) pada pembentukan monoethanolamine (MEA) mengikuti persamaan umum kinetika menurut persamaan Arrhenius (Zahedi dkk., 2009).

k = k0exp-EAR T										(2.13)

dengan :

k	: Konstanta kecepatan reaksi (L/mol.min)

k0	: Faktor pra-eksponensial (L/mol.min)

EA 	: Energi aktivasi (kcal/mol)

R	: Konstanta gas ideal (kcal/mol.K)

T	: Suhu (K)

Faktor-faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi adalah

- Katalis

Katalis berperan dalam menurunkan energi aktivasi, sehingga konstanta kecepatan reaksi tinggi dan reaksi dapat berjalan cepat serta mengarahkan reaksi bergeser ke arah produk.

- Suhu

Semakin tinggi suhu, maka harga k (konstanta kecapatan reaksi) akan semakin besar. Sehingga reaksi berjalan semakin cepat.

- Luas Permukaan

Kecepatan reaksi dipengaruhi oleh ukuran partikel zat. Semakin luas permukaan bidang sentuh zat yang bereaksi akan mempermudah terjadinya tumbukan efektif. Tumbukan efektif ini akan menyebabkan reaksi kimia yang mempercepat laju reaksi. Harga konstanta kecepatan reaksi pada pembuatan MEA dari etilen oksida dan ammonia adalah sebagai berikut:

#### Reaksi Utama :

k1

C2H4O(1)	+	NH3(1)				NH2CH2CH2OH(1)

Ethylene Oxide	Ammonia			Monoethanolamine (MEA)	Reaksi Samping :

k2

C2H4O(1)	+	NH2CH2CH2OH(1) 			NH(CH2CH2OH)2(1)

Ethylene Oxide	Monoethanolamine (MEA)		Diethanolamine (DEA)

k3

C2H4O(1)	+	NH(CH2CH2OH)2(1)			N(CH2CH2OH)3(1)

Ethylene Oxide	Diethanolamine (DEA)		Triethanolamine (TEA)

(G. Zahedi, 2009)

Keterangan :

d [MEA]dt = k1 . [C2H4O] . [NH3] - k2 .  [NH2CH2CH2OH] . [C2H4O]

d [DEA]dt = k2 . [NH2CH2CH2OH] . [C2H4O] - k3 .  [NH(CH2CH2OH)2] . [C2H4O]

d [TEA]dt = k3 .  [NH(CH2CH2OH)2] . [C2H4O]

Dengan :

R			= Laju reaksi (M/s)

k1			= Konstanta kecepatan reaksi pembuatan MEA

k2			= Konstanta kecepatan reaksi pembuatan DEA

k3			= Konstanta kecepatan reaksi pembuatan TEA

[C2H4O]		= Konsentrasi etilen oksida

[NH3]			= Konsentrasi ammonia

[NH2CH2CH2OH]	= Konsentrasi monoethanolamine [NH(CH2CH2OH)2] 	= Konsentrasi diethanolamine

Pada perhitungan kecepatan reaksi besarnya nilai k1, k2, dan k3 untuk reaksi pembentukan MEA dari amonia dan etilen oksida ditentukan dengan persamaan berikut:

k=k0exp-EART

k1 = 4,11 x 108 exp ((-14600)/RT)			(2.17)

k2 = 1,13 x 1010 exp ((-15700)/RT)						(2.18)

k3 = 2,94 x 109 exp ((-15100)/RT)						(2.19)

dengan :

k 	= Konstanta kecepatan reaksi (L/mol.min)

k1 	= Konstanta kecepatan reaksi pembuatan MEA (L/mol.min)

k2 	= Konstanta kecepatan reaksi pembuatan DEA (L/mol.min)

k3 	= Konstanta kecepatan reaksi pembuatan TEA (L/mol.min)

EA 	= Energi aktivasi (kcal/mol)

k0 	= Faktor pra eksponensial (L/mol.min)

T  = Suhu (K)

R  = Konstanta gas ideal (kcal/mol.K)

(G. Zahedi, 2009)

Tabel 2.2 Harga Konstanta Kecepatan Reaksi (k)

k

Reaksi Utama (k1)		3,72 x 106

Reaksi Samping (k2)		7,17 x 105

Reaksi Samping (k3)		2,26 x 106

  - Langkah Proses

Proses produksi Monoethanolamine (MEA) menggunakan katalis silika-alumina terdiri dari beberapa tahapan utama, yaitu tahap persiapan bahan baku (pre-treatment), tahap pembentukan produk, tahap pemisahan dan daur ulang (separasi dan recycle), serta tahap pemurnian produk melalui distilasi. Penjelasan dari masing-masing tahapan adalah sebagai berikut:

- Tahap Persiapan Bahan Baku (Pre-Treatment)

Pada tahap ini, bahan baku dipersiapkan agar kondisi operasionalnya sesuai dengan spesifikasi reaktor. Liquid ammonia yang digunakan berasal dari PT. Panca Amara Utama Tbk. dengan kemurnian 99,5%, kemudian disimpan dalam tangki penyimpanan amonia (F-110) pada suhu 30°C dan tekanan 15 atm. Sementara itu, etilen oksida yang berasal dari PT Polychem Indonesia Tbk. berada dalam fase cair dan disimpan dalam tangki penyimpanan etilen oksida (F-120) pada suhu 30°C dengan tekanan 3 atm.

Liquid ammonia dari tangki penyimpanan (F-110) dialirkan dan tekanannya dinaikkan menjadi 20 atm menggunakan pompa (L-111) sebelum menuju mixer. Di dalam mixer, liquid ammonia segar dicampurkan dengan liquid ammonia hasil daur ulang dari proses flash. Kolom (D-310) beroperasi pada suhu 50,71°C dan tekanan 20 atm. Selanjutnya, campuran liquid ammonia akan mengalami peningkatan tekanan hingga mencapai 100 atm dengan bantuan pompa (L-131) sebelum dialirkan ke pipa pencampuran.

Sementara itu, etilen oksida dari tangki penyimpanan (F-120) dipompa menggunakan pompa (L-121), sehingga tekanannya meningkat menjadi 100 atm sebelum masuk ke pipa pencampuran. Dalam pipa ini, liquid ammonia yang telah dicampur sebelumnya akan bercampur dengan etilen oksida. Campuran tersebut kemudian dialirkan ke Heat Exchanger (HE-01) untuk meningkatkan suhunya hingga 100°C sebelum akhirnya diumpankan ke reaktor (R-210).

- Tahap Pembentukan Produk

Proses pembentukan produk Monoethanolamine (MEA) berlangsung dalam reaktor (R-210) dengan mereaksikan amonia dan etilen oksida pada suhu 100°C dan tekanan 100 atm. Rasio mol antara amonia dan etilen oksida adalah 39,88:1, dengan tingkat konversi etilen oksida mencapai 98%. Reaksi ini bersifat eksotermis dan isotermal, sehingga diperlukan sistem pendingin untuk menjaga suhu reaktor tetap stabil pada 100°C. Pendinginan dilakukan dengan menggunakan air pendingin (cooling water) yang masuk melalui bagian shell pada suhu 30°C. Reaktor yang digunakan merupakan fixed bed multitube reactor yang berisi katalis silika-alumina (SiO₂-Al₂O₃) untuk mempercepat reaksi, mengingat proses ini melibatkan reaksi katalitik.

- Tahap Separasi dan Recycle

Tahap ini bertujuan memisahkan sedikit air dan ammonia yang tidak bereaksi pada arus produk untuk dikembalikan sebagai umpan reaktor (R-210) bersama ammonia fresh dan etilen oksida. Produk reaktor (R-210) akan masuk ke Expansion Valve (EV- 311) untuk diturunkan tekanannya menjadi 20 atm kemudian produk akan diumpankan menuju Flash Column I (D-310). Kondisi operasi pada Flash Column I (D-310), yaitu pada suhu 100°C dan tekanan 20 atm.

Pada Flash Column I (D-310) akan terjadi pemisahan antara ammonia, etilen oksida dan H2O berdasarkan fasenya, dimana pada bagian atas Flash Column I (D-310) akan menghasilkan gas ammonia, etilen oksida dan H2O sedangkan bagian bawah Flash Column I (D-310) akan menghasilkan ethanoldiamine. Hasil atas Flash Column (D- 310) akan diubah fasenya menjadi fase cair menggunakan kondensor (E-313) sehingga dapat dialirkan menuju mixer sebagai arus recycle sedangkan hasil bawah Flash Column I (D-310) akan diturunkan tekanannya dengan Expansion Valve (EV-321) hingga 2 atm kemudian dipompa (L-322) menuju Flash Column II (D-320).

Pada Flash Column II (D-320) terjadi pemisahan kembali antara ammonia, etilen oksida dan H2O dengan ethanoldiamine. Kondisi operasi pada Flash Column II (D-320), yaitu pada suhu 120°C dan tekanan 2 atm. Hasil atas berupa ammonia, etilen oksida dan H2O dengan fase gas akan keluar dari top kolom menuju kompresor (C-324) untuk dinaikkan tekanannya menjadi 20 atm dan masuk ke kondensor (E-325) untuk diubah fasenya menjadi fase cair kemudian diumpankan menuju mixer sebagai arus recycle. Hasil bawah berupa ethanoldiamine akan dialirkan dengan pompa (L-331) menuju Menara Destilasi I (D-330) untuk dimurnikan

- Tahap Pemurnian Produk (Distilasi)

Pada tahap ini, Monoethanolamine (MEA), Diethanolamine (DEA), dan Triethanolamine (TEA) akan dipisahkan dan disimpan dalam tangki penyimpanan. Ethanolamine yang berasal dari Flash Column II (D-320) diarahkan ke Menara Distilasi I (D-330) untuk proses pemisahan berdasarkan perbedaan titik didih. Senyawa dengan titik didih lebih rendah akan berubah menjadi fase gas dan naik ke bagian atas kolom, sedangkan senyawa dengan titik didih lebih tinggi tetap berada dalam fase cair di bagian bawah kolom. Produk dari bagian bawah kolom kemudian dipompa menggunakan pompa (L-341) menuju Menara Distilasi II (D-340) untuk pemisahan lebih lanjut.

Hasil dari bagian atas Menara Distilasi I (D-330) adalah Monoethanolamine (MEA) dengan kemurnian 99,5% dan kandungan impuritas maksimal 0,5% air. Produk ini kemudian didinginkan hingga 30°C menggunakan Heat Exchanger (E-336) sebelum disimpan dalam tangki penyimpanan MEA (F-338).

Produk dari bagian bawah Menara Distilasi I (D-330) dipompa (L-341) menuju Menara Distilasi II (D-340) untuk memisahkan Diethanolamine (DEA) dan Triethanolamine (TEA). Hasil dari bagian atas Menara Distilasi II (D-340) adalah Diethanolamine (DEA) dengan kemurnian 97,5% serta impuritas maksimal 1% MEA, 0,54% air, dan 0,96% TEA. DEA ini kemudian didinginkan hingga 30°C menggunakan Heat Exchanger (E-345) sebelum disimpan dalam tangki penyimpanan DEA (F-347).

Sementara itu, produk dari bagian bawah Menara Distilasi II (D-340) adalah Triethanolamine (TEA) dengan kemurnian 98% serta impuritas maksimal 1% MEA dan 1% DEA. Produk ini selanjutnya didinginkan hingga 30°C menggunakan Heat Exchanger (E-3410) dan disimpan dalam tangki penyimpanan TEA (F-3411).

  - Diagram Alir

12

11

8

6

5

1

M-130

R-210

D-310

D-320

3

7

9

2

4

Pipa Pencampuran

10

D-330

D-340

13

Diagram Alir Neraca Massa

Storage Tank

MEA

Storage Tank

DEA

Storage Tank

TEA

Gambar 2.1. Diagram Alir Neraca Massa

Storage Tank

MEA

Storage Tank

DEA

E-211

R-210

D-310

E-313

E-312

Diagram Alir Neraca Panas

E-336

E-345

8

C-324

E-325

E-333

E-342

12

10

6

5

EV-311

Storage Tank

TEA

D-340

D-320

D-330

M-130

1

E-323

E-3410

E-348

13

11

E-338

EV-321

3

9

7

4

Pipa

Pencampuran

2

Gambar 2.2. Diagram Alir Neraca Panas

  - Neraca Massa dan Neraca Panas

    - Neraca Massa

Berikut adalah ringkasan dari neraca massa Pabrik Monoethanolamine (MEA) dengan kapasitas 15.000 ton/tahun. Perhitungan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran A.

- Mixer

Tabel 2.3. Neraca Massa Aktual pada Mixer

| Komponen | Input (kg/jam) |  |  | Output (kg/jam) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Arus 1 | Arus 6 | Arus 8 | Arus 3 |
| NH3 | 597,532 | 27.049,135 | 278,600 | 27.925,268 |
| C2H4O | 0 | 47,303 | 1,790 | 49,094 |
| H2O | 140,384 | 89,256 | 20,442 | 250,083 |
| MEA | 0 | 178,693 | 77,460 | 256,153 |
| DEA | 0 | 0,384 | 0,262 | 0,647 |
| TEA | 0 | 0,005 | 0,004 | 0,010 |
| Jumlah | 737,916 | 27.364,779 | 378,562 | 28.481,257 |
| Total | 28.481,257 |  |  | 28.481,257 |

- Pipa Pencampuran

Tabel 2.4. Neraca Massa Aktual pada Pipa Pencampuran

| Komponen | Input (kg/jam) |  | Output (kg/jam) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Arus 2 | Arus 3 | Arus 4 |
| NH3 | 0 | 27.925,268 | 27.925,268 |
| C2H4O | 1.811,955 | 49,094 | 1.861,050 |
| H2O | 5,452 | 250,083 | 255,535 |
| MEA | 0 | 256,153 | 256,153 |
| DEA | 0 | 0,647 | 0,647 |
| TEA | 0 | 0,010 | 0,010 |
| Jumlah | 1.817,408 | 28.481,257 | 30.298,665 |
| Total | 30.298,665 |  | 30.298,665 |

- Reaktor

Tabel 2.5. Neraca Massa Aktual pada Reaktor

| Komponen | Input (kg/jam) | Output (kg/jam) |
| --- | --- | --- |
|  | Arus 4 | Arus 5 |
| NH3 | 27.925,268 | 27.327,736 |
| C2H4O | 1.861,050 | 98,474 |
| H2O | 255,535 | 255,536 |
| MEA | 256,153 | 2.150,093 |
| DEA | 0,647 | 340,530 |
| TEA | 0,010 | 126,297 |
| Jumlah | 30.298,666 | 30.298,666 |
| Total | 30.298,666 | 30.298,666 |

- Flash Kolom I

Tabel 2.6. Neraca Massa Aktual pada Flash Kolom I

| Komponen | Input (kg/jam) | Output (kg/jam) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Arus 5 | Arus 6 | Arus 7 |
| NH3 | 27.327,736 | 26.976,234 | 351,502 |
| C2H4O | 98,474 | 93,486 | 4,989 |
| H2O | 255,536 | 144,294 | 111,242 |
| MEA | 2.150,093 | 169,646 | 1.980,447 |
| DEA | 340,530 | 0,317 | 340,213 |
| TEA | 126,297 | 0,005 | 126,293 |
| Jumlah | 30.298,666 | 27.383,981 | 2.914,685 |
| Total | 30.298,666 | 30.298,666 |  |

- Flash Kolom II

Tabel 2.7. Neraca Massa Aktual pada Flash Kolom II

| Komponen | Input (kg/jam) | Output (kg/jam) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Arus 7 | Arus 8 | Arus 9 |
| NH3 | 351,502 | 338,885 | 12,617 |
| C2H4O | 4,989 | 4,348 | 0,640 |
| H2O | 111,242 | 42,182 | 69,060 |
| MEA | 1.980,447 | 96,225 | 1.884,222 |
| DEA | 340,213 | 0,284 | 339,929 |
| TEA | 126,293 | 0,005 | 126,287 |
| Jumlah | 2.914,685 | 481,930 | 2.432,755 |
| Total | 2.914,685 | 2.914,685 |  |

- Menara Distilasi I

Tabel 2.8. Neraca Massa Aktual pada Menara Distilasi I

| Komponen | Input (kg/jam) | Output (kg/jam) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Arus 9 | Arus 10 | Arus 11 |
| NH3 | 12,617 | 12,617 | 0.000 |
| C2H4O | 0,640 | 0,640 | 0.000 |
| H2O | 69,060 | 0,207 | 68,852 |
| MEA | 1.884,222 | 1.881,514 | 2,709 |
| DEA | 339,929 | 1,700 | 338,229 |
| TEA | 126,287 | 0.000 | 126,287 |
| Jumlah | 2.432,755 | 1.890,968 | 541,787 |
| Total | 2.432,755 | 2.432,755 |  |

- Menara Distilasi II

Tabel 2.9. Neraca Massa Aktual pada Menara Distilasi II

| Komponen | Input (kg/jam) | Output (kg/jam) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Arus 11 | Arus 12 | Arus 13 |
| NH3 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| C2H4O | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| H2O | 68,852 | 68,852 | 0.000 |
| MEA | 2,709 | 2,709 | 0.000 |
| DEA | 338,229 | 333,229 | 5,000 |
| TEA | 126,287 | 6,835 | 196,014 |
| Jumlah | 541,787 | 341,773 | 200,014 |
| Total | 541,787 | 541,787 |  |

Neraca Massa Over All

| Alat | Input (kg/jam) | Output (kg/jam) |
| --- | --- | --- |
| Mixer | 28.481,25764 | 28.481,25764 |
| Pipa Pencampuran | 30.298,66571 | 30.298,66571 |
| Reaktor | 30.298,666 | 30.298,666 |
| Flash Coloumn I | 30.298,666 | 30.298,666 |
| Flash Coloumn II | 2.914,685 | 2.914,685 |
| MD-01 | 2.432,755 | 2.432,755 |
| MD-02 | 541,79 | 541,79 |
| Jumlah | 125.266,4821 | 125.266,4821 |
| Total | 250.532,9642 |  |

    - Neraca Panas

Berikut adalah ringkasan dari neraca panas Pabrik Monoethanolamine (MEA) dengan kapasitas 15.000 ton/tahun. Perhitungan secara rinci dapat dilihat pada Lampiran A.

Q3

(T = 57,61 °C)

Mixer (M-130)

Q2

(T = 50,71 °C)

M-130

Q1

(T = 30 °C)

Q4

(T = ? °C)

Tabel 2.10. Neraca Panas Aktual pada Mixer (M-130)

| Komponen | Input (kJ/jam) |  |  | Output (kJ/jam) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |  |
| NH3 | 14.175,374 | 3.427.024,768 | 45.479,583 | 3.477.710,830 |  |
| C2H4O | 0.000 | 2.533,487 | 122,422 | 2.585,903 |  |
| H2O | 2.942,312 | 9.597,126 | 2.785,956 | 26.456,101 |  |
| MEA | 0.000 | 14.759,083 | 8.138,892 | 20.811,060 |  |
| DEA | 0.000 | 22,532 | 19,549 | 37,288 |  |
| TEA | 0.000 | 0,364 | 0,405 | 0,672 |  |
| Jumlah | 17.117,687 | 3.453.937,360 | 56.546,808 | 3.527.601,854 |  |
| Total | 3.527.601,855 |  |  | 3.527.601,855 |  |

- Pipa Pencampuran

Tabel 2.11. Neraca Panas Aktual pada Pipa Pencampuran

| Komponen | Input (kJ/jam) |  | Output (kJ/jam) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Q1 | Q2 | Q3 |  |
| NH3 | 3.477.710,830 | 0.000 | 3.412.213,538 |
| C2H4O | 2.585,903 | 27.752,469 | 96.232,228 |
| H2O | 26.456,101 | 114,273 | 26.550,731 |
| MEA | 20.811,060 | 0.000 | 20.434,828 |
| DEA | 37,288 | 0.000 | 36,615 |
| TEA | 0,672 | 0.000 | 0,660 |
| Jumlah | 3.527.601,854 | 27.866,742 | 3.555.468,600 |
| Total | 3.555.468,60 |  | 3.555.468,60 |

Kondensat (T = 61,12 °C)

Heat Exchanger (E-211)

Arus 4 out

(T = 100 °C)

Arus 4 in

(T = 49,77 °C)

E-211

Steam (T = 144 °C)

Berdasarkan perhitungan neraca panas di E-211, kebutuhan steam yang diperoleh adalah sebagai berikut :

LP steam dengan tekanan 404,2 kPa

- HV	= 2738,1 KJ/kg

- HL	= 606,3 KJ/kg

Q beban		= m x (HV – HL)

11.878.433,837	= m x (2738,1 – 606,3)

m			= 4.173,933989 kg/jam

Tabel 2.12. Neraca Panas Aktual pada Heat Exchanger (E-211)

| Komponen | Input (kJ/jam) | Output (kJ/jam) |
| --- | --- | --- |
|  | Q1 | Q2 |
| NH3 | 3.412.213,538 | 12.004.008,175 |
| C2H4O | 96.232,228 | 306.197,755 |
| H2O | 26.550,731 | 80.065,935 |
| MEA | 20.434,828 | 63.074,656 |
| DEA | 36,615 | 112,531 |
| TEA | 0,660 | 2,026 |
| Q beban | 3.555.468,600 | 12.453.461,077 |
| Total | 12.453.461,077 | 12.453.461,077 |

- Reaktor (R-210)

Output pendingin

T = 40 °C

R-210

Arus 4

T = 110 °C

Arus 5

T = 110 °C

Input pendingin

T = 30 °C

Karena reaktor beroperasi dalam kondisi non-isotermal, diperlukan sistem pendingin untuk menjaga suhu dalam reaktor. Pendingin yang digunakan adalah air pendingin.

T input air pendingin = 30 °C = 303,15 K

T output air pendingin = 40 °C = 313,15 K

Dengan rumus :

Q beban =  n 303,15313,15Cp dT

Diperoleh hasil perhitungan :

22.745.096,31 = n x 753,6258063

n = 30.180,888 kmol/jam

Maka, nilai n = 30.180,888 x 18,01 = 543.557,79 kg/jam

Tabel 2.13. Neraca Panas Aktual pada Reaktor (R-210)

| Komponen | Input (kJ/jam) | Output (kJ/jam) |
| --- | --- | --- |
|  | Q1 | Q2 |
| NH3 | 12.004.008,175 | 12.004.008,175 |
| C2H4O | 1.417.447,633 | 1.417.447,633 |
| H2O | 213.398,426 | 213.398,426 |
| MEA | 76.637,569 | 76.637,569 |
| DEA | 177,310 | 177,310 |
| TEA | 0,397 | 0,397 |
| Total | 13.711.669,510 | 13.711.669,510 |

Arus 5 in

(T = 110 °C)

Arus 5 out

(T = ? °C)

Expansion Valve (EV-311)

| T input | T output | P input | P output |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 °C | 25,266 °C | 100 atm | 20 atm |

- Heat Exchanger (E-312)

Steam (T = 144 °C)

E-312

Arus 4 in

(T = 25,27 °C)

Arus 4 out

(T = 100 °C)

Kondensat (T = 41,04 °C)

Berdasarkan perhitungan neraca panas di E-312, kebutuhan steam yang diperoleh adalah sebagai berikut :

LP steam dengan tekanan 404,2 kPa:

- HV 	= 2738,1 KJ/kg

- HL 	= 606,3 KJ/kg

- Q beban 	= m x (HV – HL)

Dengan hasil perhitungan :

12.419.741,26 = m x (2738,1 - 606,3)
m 		= 5.825,941113 kg/jam

Tabel 2.14. Neraca Panas Aktual pada Heat Exchanger (E-312)

| Komponen | Input (kJ/jam) | Output (kJ/jam) |
| --- | --- | --- |
|  | Q1 | Q2 |
| NH3 | 34.241,166 | 11.747.151,867 |
| C2H4O | 53,331 | 16.201,889 |
| H2O | 284,969 | 80.065,935 |
| MEA | 1.814,398 | 529.433,805 |
| DEA | 204,106 | 59.192,795 |
| TEA | 84,257 | 24.377,200 |
| Q beban | 12.419.741,264 | 0 |
| Total | 12.456.423,491 | 12.456.423,491 |

- Kondensor (E-313)

CW out (T = 40 °C)

E-313

Arus 6 out

(T = 50,712 °C)

Arus 6 in

(T = 100 °C)

CW in (T = 30 °C)

Berdasarkan perhitungan neraca panas, diperoleh massa pendingin dengan rumus sebagai berikut :

Q beban = nair 303,15313,15Cp dT

Hasil perhitungan menunjukkan :

26.823.846,618 	= nair x 753,507 kJ/kmol

Maka, nair 		= 35.598,689 kmol/jam

Sehingga, massa air yang diperlukan adalah 641.132,390 kg/jam

Tabel 2.15. Neraca Panas Aktual pada Kondensor (E-313)

| Komponen | Input (kg/jam) | Output (kg/jam) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Q1 | Q2 | Q3 |
| NH3 | 29.872.692,123 | 3.874.547,068 | 42.070,031 |
| C2H4O | 55.509,649 | 7.672,615 | 47,216 |
| H2O | 730.454,154 | 50.388,238 | 127,721 |
| MEA | 169.037,406 | 29.009,161 | 120,941 |
| DEA | 178,986 | 44,249 | 0,160 |
| TEA | 1,770 | 0,069 | 0,003 |
| Qbeban | -26.823.846,618 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 4.004.027,471 | 3.961.661,400 | 42.366,072 |
| Total | 4.004.027,471 | 4.004.027,471 |  |

- Expansion Valve (EV-321)

Arus 7 out

(T = ? °C)

Arus 7 in

(T = 100 °C)

| T input | T output | P input | P output |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 °C | 28,44 °C | 20 atm | 2 atm |

- Heat Exchanger (E-323)

Steam (T = 144 °C)

E-323

Arus 7 out

(T = 120 °C)

Arus 7 in

(T = 28,44 °C)

Kondensat (T = 39,73 °C)

Berdasarkan perhitungan neraca panas pada E-323, didapatkan kebutuhan steam sebagai berikut :

Steam tekanan rendah (LP) dengan tekanan 404,2 kPa

    - HV = 2738,1 KJ/kg

    - HL = 606,3 KJ/kg

    - Q beban = m x (HV – HL) = 950.733,824 = m x (2738,1 - 606,3)

m = 445,9770261 kg/jam

Tabel 2.16. Neraca Panas Aktual pada Heat Exchanger (E-323)

| Komponen | Input (kJ/jam) | Output (kJ/jam) |
| --- | --- | --- |
|  | Q1 | Q2 |
| NH3 | 5.723,251 | 208.481,088 |
| C2H4O | 35,046 | 1.065,702 |
| H2O | 1.604,234 | 44.225,966 |
| MEA | 21.655,179 | 623.225,884 |
| DEA | 2.641,637 | 75.416,912 |
| TEA | 1.091,333 | 31.068,952 |
| Q beban | 950.733,824 | 0 |
| Total | 983.484,504 | 983.484,504 |

- Kompresor (C-324)

Arus 8 (T = ? °C)

C-324

Arus 8

(T = 120 °C)

| T input | T output | P input | P output |
| --- | --- | --- | --- |
| 120 °C | 124,707 °C | 2 atm | 20 atm |

Tabel 2.17. Neraca Panas Aktual pada Kompresor (C-324)

| Komponen | Input (kJ/jam) | Output (kJ/jam) |
| --- | --- | --- |
|  | Q1 | Q2 |
| NH3 | 72.950,939 | 70.249,300 |
| C2H4O | 534,124 | 513,086 |
| H2O | 0,119 | 0,114 |
| MEA | 22.235,403 | 21.358,293 |
| DEA | 24.582,495 | 23.613,061 |
| TEA | 59,259 | 56,913 |
| Q beban | 0 | 4.571,570 |
| Total | 120.362,339 | 120.362,339 |

- Kondensor (E-325)

E-325

CW out (T = 40 °C)

Arus 8 out

(T = 57,608 °C)

Arus 8 in

(T = 124,707 °C)

CW in (T = 30 °C)

Berdasarkan perhitungan neraca panas, diperoleh massa pendingin sebagai berikut :

Q beban	= nair 303,15313,15Cp dT

272.097,895	= nair x 753,507 kJ/kmol

nair		= 361,109 kmol/jam

massa air	= 6.503,570 kg/jam

Tabel 2.18. Neraca Panas Aktual pada Kondensor (E-325)

| Komponen | Input (kg/jam) | Output (kg/jam) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Q1 | Q2 | Q3 |
| NH3 | 336.979,306 | 67.023,496 | 212.884,339 |
| C2H4O | 2.442,481 | 502,013 | 913,720 |
| H2O | 209.187,385 | 20.697,542 | 15.816,997 |
| MEA | 93.313,880 | 23.155,812 | 28.873,368 |
| DEA | 157,728 | 55,873 | 60,381 |
| TEA | 2,007 | 0,108 | 1,243 |
| Qpanas | -272.097,895 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 369.984,892 | 111.434,844 | 258.550,048 |
| Total | 369.984,892 | 369.984,892 |  |

- Menara Distilasi (D-330)

- Menghitung Panas Umpan (Feed)

Berdasarkan perhitungan menggunakan data kebutuhan panas yang tercantum dalam Yaws, 1999, diperoleh nilai kebutuhan panas umpan sebesar

Qf = n298,15386,94Cp dT

Qf = 684.938,01512689 kJ/jam

- Menghitung Panas yang Dibawa Distilat

Menggunakan perhitungan dengan data yang ada pada Yaws, 1999, nilai kebutuhan panas pada distilat dihitung sebesar

Qd = n298,15464,086Cp dT

Qd = 1.081.063 kJ/jam

- Menghitung Panas yang Dibawa Bawah

Berdasarkan perhitungan dengan data kebutuhan panas dalam Yaws, 1999, diperoleh nilai panas yang dibawa oleh residu sebesar

Qw = n298,15420,87Cp dT

Qw = 169.733 kJ/jam

- Menghitung Panas Reboiler

Panas boiler dihitung menggunakan rumus berikut :

Q reboiler = Q kondensor + Qd + Qw – Qf

Q reboiler = -1.021.944,15583179 kJ/jam

Tabel 2.19. Neraca Panas Aktual pada Menara Distilasi (D-330)

| Komponen | Input (kJ/jam) | Output (kJ/jam) |
| --- | --- | --- |
| Qf | 684.938,015 |  |
| Qw |  | 169.733 |
| Qd |  | 1.081.063 |
| Qkondensor |  | -1.587.802,532 |
| Qreboiler | -1.021.944,156 |  |
| Total | -337.006,141 | -337.006,141 |

- Kondensor (E-333)

CW out (T = 40 °C)

E-333

Arus 10 out

(T = 113,8 °C)

Arus 10 in

(T = 190,65 °C)

CW in (T = 30 °C)

Berdasarkan perhitungan neraca panas, diperoleh massa pendingin sebagai berikut :

Q beban	= nair303,15313,15Cp dT

1.587.802,532	= nair x 753,507 kJ/kmol

nair		= 2.107,218 kmol/jam

massa air	= 37.950,994 kg/jam

Tabel 2.20. Neraca Panas Aktual pada Kondensor (E-333)

| Komponen | Input (kg/jam) | Output (kg/jam) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Q1 | Q2 | Q3 |
| NH3 | 2.303,931 | 2.990,625 | -9.038,990 |
| C2H4O | 198,579 | 95,446 | -169,527 |
| H2O | 852,442 | 129,629 | -102,572 |
| MEA | 1.425.602,365 | 580.375,073 | -733.090,766 |
| DEA | 32,548 | 17,247 | -18,831 |
| TEA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Qpanas | -1.587.802,532 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 158.812,667 | 583.608,019 | -742.420,686 |
| Total | 158.812,667 | 158.812,667 |  |

- Heat Exchanger (E-336)

Arus 10 in

(T = 30 °C)

Arus 10 in

(T = 113,8 °C)

CW out (T = 40 °C)

E-336

CW out (T = 30 °C)

Berdasarkan perhitungan neraca panas di E-336, diperoleh kebutuhan pendingin sebagai berikut :

Cw in		= 303,15 K

Cw out		= 313,15 K

Q beban = n303,15313,15Cp dT

n air		= 701,9852906 kmol/jam

m air		= 12.643 kg/jam

Tabel 2.21. Neraca Panas Aktual pada Heat Exchanger (E-336)

| Komponen | Input (kJ/jam) | Output (kJ/jam) |
| --- | --- | --- |
|  | Q1 | Q2 |
| NH3 | 6.801,121 | 299,310 |
| C2H4O | 126,857 | 6,549 |
| H2O | 76,929 | 4,342 |
| MEA | 551.835,153 | 29.929,496 |
| DEA | 351,396 | 19,197 |
| TEA | 0,00 | 0,00 |
| Serap air | -528.932,562 | 0 |
| Total | 30.258,894 | 30.258,894 |

- Menara Distilasi (D-340)

- Menghitung panas umpan (feed)

Berdasarkan perhitungan dengan data kebutuhan panas pada Yaws, 1999, didapatkan nilai kebutuhan panas umpan sebesar

Qf = n298,15386,94Cp dT

Qf = 148.434 kJ/jam

- Menghitung panas yang dibawa distilat

Berdasarkan perhitungan dengan data kebutuhan panas pada Yaws, 1999, didapatkan nilai kebutuhan panas pada distilat sebesar

Qd = n298,15464,086Cp dT

Qd = 273.428,60103033 kJ/jam

- Menghitung panas yang dibawa bawah

Berdasarkan perhitungan dengan data kebutuhan panas pada Yaws, 1999, didapatkan nilai kebutuhan panas pada residu sebesar

Qw = n298,15420,87Cp dT

Qw = 190.388,9683 kJ/jam

- Menghitung panas boiler

Q reboiler = Q kondensor + Qd + Qw – Qf

Q reboiler = -3.095.090,48178328 kJ/jam

Tabel 2.22. Neraca Panas Aktual pada Menara Distilasi (D-340)

| Komponen | Input (kJ/jam) | Output (kJ/jam) |
| --- | --- | --- |
| Qf | 148.433,925 |  |
| Qw |  | 190.388,968 |
| Qd |  | 273.428,601 |
| Qkondensor |  | -3.410.474,126 |
| Qreboiler | -3.095.090,482 |  |
| Total | 2.946.656,557 | 2.946.656,557 |

- Kondensor (E-342)

CW out (T = 40 °C)

E-342

Arus 12 out

(T = 129,721 °C)

Arus 12 in

(T = 273,312 °C)

CW in (T = 30 °C)

Berdasarkan perhitungan neraca panas di E-345, diperoleh kebutuhan pendingin sebagai berikut :

Qbeban		=  n303,15313,15Cp dT

3.410.474,126	= nair x kJ/jam

n air		= 4.526,137 kmol/jam

massa air	= 81.515,730 kg/jam

Tabel 2.23. Neraca Panas Aktual pada Kondensor (E-342)

| Komponen | Input (kg/jam) | Output (kg/jam) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Q1 | Q2 | Q3 |
| NH3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| C2H4O | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| H2O | 266.704,291 | 86.362,578 | -61.241,330 |
| MEA | 1.894,493 | 1.680,851 | -1.981,851 |
| DEA | 153.488,711 | 172.364,767 | -166.426,975 |
| TEA | 2.231,829 | 309,275 | -3.718,563 |
| Qpanas | -3.410.474,126 | 0,00 | 0,00 |
| Jumlah | 1.539.358,560 | 0,00 | -1.539.358,560 |
| Total | 1.539.358,560 | 1.539.358,560 |  |

- Heat Exchanger (E-345)

CW out (T = 40 °C)

Arus 12 out

(T = 30 °C)

Arus 12 in

(T = 129,72 °C)

E-345

CW in (T = 30 °C)

Berdasarkan perhitungan neraca panas di E-345, diperoleh kebutuhan pendingin sebagai berikut :

Cw in		= 303,15 K

Cw out		= 313,15 K

Qbeban		=  n303,15313,15Cp dT

n air		= 145,160756 Kmol/jam

m air		= 2.614 kg/jam

Tabel 2.24. Neraca Panas Aktual pada Heat Exchanger (E-345)

| Komponen | Input (kJ/jam) | Output (kJ/jam) |
| --- | --- | --- |
|  | Q1 | Q2 |
| NH3 | 0,000 | 0,000 |
| C2H4O | 0,000 | 0,000 |
| H2O | 30.214,230 | 1.443,077 |
| MEA | 943,868 | 43,091 |
| DEA | 81.694,311 | 3.763,643 |
| TEA | 1.859,185 | 85,914 |
| Q serap air | -145.834,491 | 0 |
| Total | 5.335,725 | 5.335,725 |

- Heat Exchanger (E-3410)

CW out (T = 40 °C)

Arus 13 out

(T = 30 °C)

Arus 13 in

(T = 360,67 °C)

E-3410

CW in (T = 30 °C)

Berdasarkan perhitungan neraca panas di E-345, diperoleh kebutuhan pendingin sebagai berikut :

Cw in		= 303,15 K

Cw out		= 313,15 K

Qbeban	=  n303,15313,15Cp dT

n air		= 249,3345266 Kmol/jam

m air		= 4.491 kg/jam

Tabel 2.25. Neraca Panas Aktual pada Heat Exchanger (E-3410)

| Komponen | Input (kJ/jam) | Output (kJ/jam) |
| --- | --- | --- |
|  | Q1 | Q2 |
| NH3 | 0,000 | 0,000 |
| C2H4O | 0,000 | 0,000 |
| H2O | 0,000 | 0,000 |
| MEA | 0,000 | 0,000 |
| DEA | 4.360,298 | 56,476 |
| TEA | 186.028,670 | 2.463,670 |
| Q serap air | -187.868,822 | 0 |
| Total | 2.520,146 | 2.520,146 |

Neraca Panas Over All

| Alat | Input (kg/jam) | Output (kg/jam) |
| --- | --- | --- |
| Mixer | 3.527.601,85 | 3.527.601,85 |
| Pipa Pencampuran | 3.555.468,60 | 3.555.468,60 |
| E - 211 | 12.453.461,08 | 12.453.461,08 |
| Reaktor | 13.711.669,51 | 13.711.669,51 |
| E – 312 | 12.456.423,49 | 12.456.423,49 |
| E – 313 | 4.004.027,47 | 4.004.027,47 |
| E – 323 | 983.484,50 | 983.484,50 |
| C – 324 | 120.362,34 | 120.362,34 |
| E – 325 | 369.984,89 | 369.984,89 |
| MD-01 | 337.006,14 | 337.006,14 |
| E – 333 | 158.812,67 | 158.812,67 |
| E – 336 | 30.258,89 | 30.258,89 |
| MD-02 | 2.946.656,56 | 2.946.656,56 |
| E – 342 | 1.539.358,56 | 1.539.358,56 |
| E – 345 | 5.335,73 | 5.335,73 |
| E – 349 | 2.520,15 | 2.520,15 |
| Jumlah | 55.528.420,14 | 55.528.420,15 |
| Total | 111.056.840,2919 |  |

  - Tata Letak Pabrik dan Peralatan

    - Tata Letak Pabrik

Tata letak pabrik merujuk pada penataan berbagai bagian dalam pabrik, termasuk area proses dan utilitas, ruang penyimpanan bahan baku dan produk, kantor, area ekspansi pabrik, serta fasilitas pendukung lainnya. Perancangan tata letak bertujuan untuk memaksimalkan efisiensi penggunaan ruang pabrik dan memastikan kelancaran proses produksi. Dalam merencanakan tata letak, penting untuk memperhatikan posisi alat produksi guna memenuhi standar keamanan, keselamatan, dan kenyamanan karyawan. Selain peralatan utama yang tertera dalam diagram alir proses, perlu juga mempertimbangkan penempatan bangunan fisik lainnya seperti kantor, bengkel, poliklinik, kantin, taman, ruang pertemuan, kantor K3, dan pos keamanan di lokasi yang tidak mengganggu jalannya operasional. Secara umum, tata letak pabrik terbagi menjadi tiga area utama: area administrasi dan perkantoran, area proses, serta area pergudangan, bengkel, dan garasi, serta area utilitas.

Untuk menciptakan tata letak pabrik yang optimal, beberapa faktor yang perlu diperhatikan antara lain:

- Kemungkinan perluasan pabrik dan penambahan bangunan

Perencanaan perluasan pabrik harus dilakukan sejak awal untuk menghindari masalah kekurangan ruang di masa depan. Oleh karena itu, harus disediakan area khusus untuk ekspansi pabrik serta penambahan peralatan guna meningkatkan kapasitas atau diversifikasi produk.

- Keamanan

Keamanan terhadap potensi bahaya seperti kebakaran, ledakan, atau paparan gas beracun sangat penting dalam perencanaan tata letak pabrik. Penempatan peralatan pengaman, seperti alat pemadam kebakaran, harus dipastikan ada, dan tangki penyimpanan bahan berbahaya harus ditempatkan di area yang aman dengan jarak yang cukup antar bangunan.

- Luas lahan yang tersedia

Penggunaan lahan harus disesuaikan dengan area yang ada, dengan memaksimalkan efisiensi ruang. Di lokasi dengan harga tanah tinggi, efisiensi penggunaan ruang harus menjadi prioritas, misalnya dengan menempatkan peralatan satu di atas yang lain untuk menghemat tempat.

- Instalasi dan utilitas

Penempatan instalasi dan distribusi gas, udara, steam, serta listrik yang baik akan mempermudah operasional dan pemeliharaan. Posisi instalasi ini harus diatur agar mudah diakses oleh karyawan dan mendukung kelancaran operasional serta memudahkan perawatan.

Adapun perincian penggunaan lahan dapat dilihat pada tabel 2.26 sebagai berikut :

Tabel 2.26. Kebutuhan Lahan Pembangunan

| No | Penggunaan Lahan | Luas (m2) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pos Keamanan | 73,5 |
| 2. | Kantor Utama | 1470 |
| 3. | Gedung Serba Guna (Aula) | 882 |
| 4. | Lapangan Parkir | 833 |
| 5. | Masjid | 147 |
| 6. | Mess | 294 |
| 7. | Koperasi | 98 |
| 8. | Laboratorium | 245 |
| 9. | Unit Pengolahan Limbah | 245 |
| 10. | Ruang Kontrol | 588 |
| 11. | Poliklinik | 147 |
| 12. | Unit Pemadam Kebakaran | 245 |
| 13. | Power Station | 245 |
| 14. | Area Proses | 4.165 |
| 15. | Unit Penyimpanan | 1.617 |
| 16. | Utilitas | 1.249,5 |
| 17. | Area Perluasan | 232,75 |
| 18. | Jalan, Taman dan Meeting Point | 1.604,75 |
| 19. | Kantin | 98 |
| 20. | Bengkel | 147 |
| 21. | Gudang | 147 |
| 22. | Kantor K3 | 196 |
| Total luas Tanah |  | 14.969,5 |

BENGKEL

UTILITAS

UNIT PENYIMPANAN

AREA PERLUASAN

UNIT PENGOLAHAN

AREA PROSES

LABORATORIUM

UNIT PEMADAM KEBAKARAN

GUDANG

KANTOR K3

MASJID

POLIKLINIK

POWER STATION

RUANG KONTROL

POS SATPAM

TAMAN

| LAPANGAN PARKIR |  |
| --- | --- |
| MEETING POINT | MASJID KANTIN KOPERASI |
| GEDUNG SERBAGUNA (AULA) |  |

TAMAN

POS SATPAM

MESS

KANTOR UTAMA

Gambar 2.4. Tata Letak Pabrik

    - Tata Letak Peralatan

Dalam merancang tata letak peralatan proses, terdapat beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan, yaitu:

- Aliran bahan baku dan produk

Pengaturan aliran bahan baku dan produk yang efektif dapat memberikan keuntungan ekonomi yang besar serta mendukung kelancaran dan keamanan produksi. Perlu diperhatikan posisi pipa, terutama pipa yang dipasang di atas tanah harus memiliki ketinggian minimal 3 meter. Sedangkan pipa yang terletak di permukaan tanah harus diatur agar tidak menghalangi jalur pekerja.

- Aliran udara

Aliran udara di dalam dan sekitar area proses harus lancar untuk menghindari terjadinya stagnasi udara yang dapat menyebabkan penumpukan bahan kimia berbahaya. Selain itu, arah hembusan angin juga perlu diperhatikan demi keselamatan kerja.

- Pencahayaan

Penerangan yang memadai sangat penting di dalam pabrik. Pada area proses yang berisiko tinggi atau berbahaya, pencahayaan tambahan harus disediakan untuk menjamin keamanan.

- Lalu lintas manusia

Tata letak pabrik harus memungkinkan pekerja untuk mengakses semua peralatan proses dengan cepat dan mudah. Ini bertujuan agar jika terjadi kerusakan pada alat, perbaikan bisa dilakukan dengan segera. Keamanan pekerja juga harus menjadi prioritas utama.

- Tata letak alat proses (pertimbangan ekonomi)

Penempatan alat-alat proses dalam pabrik sebaiknya dirancang untuk meminimalkan biaya operasional sekaligus memastikan kelancaran dan keamanan produksi. Hal ini akan memberikan keuntungan dari segi ekonomi.

- Ruang antar alat proses

Alat-alat yang beroperasi pada suhu dan tekanan tinggi sebaiknya dipisahkan dari alat proses lainnya untuk mengurangi risiko kerusakan pada peralatan lain jika terjadi ledakan atau kebakaran.

Tata letak alat proses harus dirancang dengan tujuan untuk:

a. Menjamin kelancaran proses produksi.

b. Mengoptimalkan penggunaan ruang lantai.

c. Mengurangi biaya material untuk menghindari pengeluaran yang

tidak perlu.

d. Memberikan kepuasan kerja bagi karyawan.

F-3411

E-3410

E-336

F-338

E-323

E-313

D-310

E-312

R-210

E-211

C-324

F-120

M-130

F-110

E-345

RD-343

E-342

E-333

D-340

D-330

D-320

RD-334

F-347

E-325

Pada pabrik Monoethanolamine ini tata letak peralatan pabrik dapat dilihat seperti pada Gambar 2.5.

Gambar 2.5. Tata Letak Peralatan Proses

# Daftar Pustaka

Dow Chemical (2003)

G. Zahedi, S. A. (2009). Simulation and Optimization of Ethanol Amine Production Plant. Korean J. Chem. Eng.

J. M. Smith, H. C. (2001). Chemical Engineering Thermodynamics. McGraw-Hill.

Jr, J. (1984). US Patent 4,438,281.

Peschel. (2004). US Patent 6,696,610.

Pingxiang Gophin Chemical (2025)

PT Panca Amara Utama Tbk (2025)

PT Polychem Indonesia Tbk (2025)

PubChem (2022)

Speight, J. G. (2002). Chemical and Process Design Handbook. McGraw-Hill.

Strigle, R. F. (1994). Packed Tower Design and Applications-Random and Structured Packings Second Edition. Gulf Publishing Company.

Warren L. McCabe, J. C. (2001). Unit Operations of Chemical Engineering. McGraw-Hill.

Yaws, C. L. (1999). Physical, Thermodynamic, Environmental, Transport, Safety, and Health Related Properties for Organic and Inorganic Chemicals. McGraw-Hill.