# BAB II 
DESKRIPSI PROSES

## 2.1 Spesifikasi Bahan Baku

### 2.1.1 Spesifikasi Bahan Baku

      - Etilena (C2H4)

Menurut PT. Chandra Asri Petrochemical, (2020), spesifikasi dari etilena yaitu sebagai berikut:

Wujud : Gas

Warna : Tidak berwarna

Bau : Khas etilena

Titik didih (oC) : -103,77

Densitas (kg/m3) : 0,214 pada 1 atm

Kemurnian : Minimal 99,5% berat

Impuritas : Maksimal 0,5% berat

Sifat Kimia Etilena

Berikut merupakan sifat kimia dari etilena menurut Steyermark, (1984), yaitu sebagai berikut:

        - Oksidasi

Etilena ialah bagian dari gugus alkena yang mana gugus ini dapat dioksidasi menjadi beranekaragam produk tergantung pada reagensia yang digunakan. Salah satu contohnya adalah reaksi oksidasi etilena menjadi suatu gugus epoksi menggunakan oksigen. Reaksi:

CH2=CH2 + O2 → CH2-CH2

O

Etilen Oksigen Etilen oksida

        - Alkilasi

Reaksi alkilasi oleh Friedel Craft sangat efektif untuk mereaksikan etilen dengan benzene menggunakan katalis AlCl3.

AlCl3

(CH2=CH2) (g) + C6H6(l) → C6H5C2H5 (l)

Etilen 	        Benzene       Etilbenzene

        - Polimerisasi

Etilena dapat bergabung dengan etilena yang lain membentuk molekul yang lebih besar (polimer) dengan cara ikatan rangkapnya. Reaksi :

N(H2C=CH2) → -(H2C – CH2) n-

Sifat Fisika Etilena (C2H4)

| Rumus molekul | : C2H4 |
| --- | --- |
| Berat molekul | : 28,053 |
| Titik leleh pada 1 atm, ⁰C | : -169,15 |
| Titik didih pada 1 atm, ⁰C | : -103,9 |
| Densitas pada 25⁰C, kg/m3 | : 0,214 |
| Tekanan kritis, MPs | : 5,041 |
| Temperatur kritis, ⁰C | : 9,2 |
| Volume kritis, m3/l | : 0,131 |
| Spesific gravity pada -102⁰C | : 0,57 |

      - Benzena (C6H6)

Berikut merupakan spesifikasi benzena dari PT.Chandra Asri Petrochemical, (2020), yaitu sebagai berikut:

| Wujud | : Cairan |
| --- | --- |
| Warna | : Tidak berwarna |
| Bau | : Khas benzena |

| Titik didih (⁰C) | : 80,1 |
| --- | --- |
| Densitas (kg/m3) | : 873,7 pada 1 atm |
| Kemurnian | : Minimal 99,8% berat |
| Impuritas | : Maksimal 0,2% berat |

Sifat Fisika Etilena (C6H6)

| Rumus molekul | : C6H6 |
| --- | --- |
| Berat molekul | : 78,11 |
| Titik leleh pada 1 atm, ⁰C | : 5,533 |
| Titik didih pada 1 atm, ⁰C | : 80,100 |
| Densitas pada 25⁰C, kg/m3 | : 0,214 |
| Tekanan kritis, MPs | : 4.924,45 |
| Temperatur kritis, ⁰C | : 289,45 |
| Volume kritis, m3/kmol | : 0,256 |
| Spesific gravity pada 20⁰C | : 0,879 |
| Flash point, ⁰C | : -11,1 |
| Kelarutan dalam air pada 25⁰C, g/100g air | : 0,18 |

Sifat Kimia Benzena (C6H6)

Ada tiga tipe reaksi benzene yang terpenting yaitu:

- Oksidasi

Reaksi yang paling penting adalah oksidasi katalitik benzena menjadi maleic anhidrid. Reaksi oksidasi benzena pada fase gas menjadi fenol pada suhu 450- 800 ⁰C tanpa adanya katalis. Reaksi:

T: 450oC – 800oC

+ 9/2 O2 → C2H4O3 + 2CO2+ H2O

Benene Oksigen     Maleic Anhidrid   Karbon Dioksida Air

- Alkilasi

Alkilbenzena, seperti etilbenzena dan cumene (i-metiletil-benzena) diproduksi secara komersial dengan mereaksikan benzena dengan propilen pada fase cair atau gas dengan menggunakan katalis anhydrous aluminium chloride atau solid phosporic acid. Beberapa reaksi alkulasi benzena yang dijumpai dalam industri kimia diantaranya :

  - Reaksi alkilasi benzena dengan propilena membentuk cumene baik pada fase gas maupun cair dengan menggunakan katalis BF3 ataupun AlCl3.

BF3/AlCl3

+ C3H6 → C6H5CH(CH3)2

Benzena                     Propilena       Cumene

  - Reaksi alkilasi benzena dengan etilena membentuk etilbenzena yang berlangsung pada suhu 370⁰C dengan adanya katalis zeolite.

Reaksi

Zeolit

C6H6(l) + (H2C = CH2) (g) → (H5-C2H5)(l)

>370 oC, 131-27 atm

Benzena Etilena                        Etilbenzena

- Reaksi substitusi

Pada kondisi yang memungkinkan, satu atau lebih atom hidrogen pada benzena dapat digantikan dengan atom lain seperti halogen. Reaksi subtitutis benzena biasanya terjadi pada cincin aromatik benzena. Contoh reaksi subtitusi yaitu pada konversi klorobenzena menjadi fenol dengan bantuan NaOH pada 400⁰C. Reaksi:

10% NaOH; T= 400 oC

C6H5Cl → C6H5OH

### 2.1.2 Spesifikasi Katalis

| Nama | : Zeolite ZSM-5 |
| --- | --- |
| Wujud | : Padat |
| Warna | : Cokelat kekuningan (tan) |
| Bentuk | : Kolom (pelet) |
| Volume pori | : ≥ 0,25 |
| Densitas partikel | : 0,72 kg/l |

### Spesifikasi Produk

- Spesifikasi Produk Utama

Etilbenzena (C6H5C2H5)

| Wujud | : Cair |
| --- | --- |
| Warna | : Tidak berwarna |
| Kemurnian | : Minimal 99,85% berat |
| Impurtias | : - Toluena maksimal 0,1 % berat - Dietilbenzena maksimal 0,05% berat |

Sifat Fisika Etilbenzene (C6H5C2H5)

| Rumus Molekul | : (C6H5) -C2H5 |
| --- | --- |
| Berat molekul (g/mol) | : 106,165 |
| Titik leleh pada 1 atm, ⁰C | : 94,975 |
| Titik didih pada 1 atm, ⁰C | : 136,19 |
| Densitas pada 25⁰C, kg/m3 | : 0,8671 |
| Tekanan kritis, MPa | : 3,609 |
| Temperatur kritis, K | : 617,15 |
| Volume kritis, m3/l | : 0,374 |

Sifat Kimia Etilbenzene (C6H5C2H5)

Reaksi yang paling utama dari etilbenzena adalah reaksi dehidrogenasi menghasilkan styrene. Pada reaksi ini digunakan bahan baku etilbenzena dengan kemurnian tinggi. Reaksi etilbenzena menjadi stirena terjadi pada suhu 550⁰C-680⁰C dengan katalis Fe2O3.

Fe2O3.

(C6H5CH2CH3) (g) → (C6H5CH = CH2)(g) + H2

T: 550oC-680oC

Etilbenzena                          Stiren                Hidrogen

- Spesifikasi Produk Samping

- Dietilbenzena (C10H14)

Berikut merupakan spesifikasi dietilbenzena dari National Center for Biotechnology Information, (2021), yaitu sebagai berikut:

Sifat Fisika:

| Wujud | : Cair |
| --- | --- |
| Warna | : Tidak berwarna |
| Rumus molekul | : (C10H14) |
| Berat molekul (g/mol) | : 134,22 |
| Titik leleh pada 1 atm, ⁰C | : -31,2 |
| Titik didih pada 1 atm, ⁰C | : 184 |
| Densitas pada 20⁰C, kg/m3 | : 0,88 |
| Tekanan uap pada 25⁰C, mmhg | : 1,05 |
| Kelarutan dalam air pada 25⁰C, mg/l | : 71,1 |

Sifat Kimia:

Reaksi dalam pembentikan dietilbenzena yaitu reaksi etilasi. Reaksi etilasi dibagi menjadi reaksi etilasi primer dan reaksi etilasi sekunder. Reaksi etilasi primer digunakan bahan baku benzena yang di reaksikan dengan etanol menghasilkan etilbenzena dan air.

Sedangkan pada reaksi etilasi sekunder digunakan bahan baku etilbenzena yang direaksikan dengan etanol menghasilkan 1,2-dietilbenzena, 1,3-dietilbenzena, 1,4-dietilbenzena, dan air. Reaksi ini terjadi pada suhu 400⁰C-500⁰C dengan katalis ZSM-5.

- Trietilbenzena (C12H18)

Berikut merupakan spesifikasi dari trietilbenzena menurut National Center for Biotechnology Information, (2021), yaitu sebagai berikut:

Sifat Fisika

| Rumus molekul | : (C12H18)) |
| --- | --- |
| Wujud | : Cair |
| Warna | : Tidak berwarna |
| Berat molekul (g/mol) | : 162,27 |
| Titik leleh pada 1 atm, ⁰C | : -66,5 |
| Titik didih pada 1 atm, ⁰C | : 215 |
| Densitas pada 20⁰C, kg/m3 | : 0,862 |
| Kelarutan dalam air pada 25⁰C, mg/l | : Tidak dapat terlarut |

Sifat Kimia

Trietilbenzena dapat diproduksi dengan reaksi alkilasi Friedel-Crafts, yaitu reaksi antara benzena dengan etil bromide dengan bantuan katalis AlCl3.

## 2.2 Konsep Proses

### 2.2.1 Dasar dan Mekanisme Reaksi

Dasar dari proses pembentukan etilbenzena dilakukan melalui reaksi alkilasi antara etilena dan benzene. Pada perancangan pabrik etilbenzena ini, digunakan proses Mobil/Bedger dimana etilena dan benzena direaksikan pada fase gas dan dengan bantuan katalis zeolite sintetis ZSM-5. Pada reaksi pembentukan etilbenzena, terjadi reaksi samping etilena dengan etilbenzena yang kemudian membentuk dietilbenzena. Selain itu juga bereaksi dengan dietilbenzena membentuk trietilbenzena. Hasil reaksi samping dietilbenzena dan trietilbenzena dapat direaksikan kembali dengan benzena sehingga menghasilkan etilbenzena pada proses transalkilasi. Reaksi alkilasi dan transalkilasi terjadi pada reaktor yang terpisah. Adapun mekanisme reaksinya sebagai berikut:

Primary Reactor (Reaksi Alkilasi)

- Reaksi Utama

ZSM-5

C2H4(g) + C6H6(g) → C6H5C2H5(g)

T: 375 oC-435oC, P: 16 atm

Etilena      Benzena     Etilbenzena

- Reaksi Samping

C2H4(g) + C6H5C2H5 (g) → C6H4(C2H5)2(g)

Etilena        Etilbenzena         Dietilbenzena

| C2H4(g) + C6H4(C2H5)2(g) | → |  | C6H3(C2H5)3(g) |
| --- | --- | --- | --- |
| Etilena Dietilbenzena |  |  | Trietilbenzena |
| Secondary Reactor (Reaksi Transalkilasi) |  |  |  |
| C6H6(g) + C6H4(C2H5)2(g) | → | 2C6H5C2H5(g) |  |
| Benzena Dietilbenzena |  | Etilbenzena |  |
| 2 C6H6 (g) + C6H3(C2H5)3 (g) | → | 3C6H5C2H5(g) |  |
| Benzena Trietilbenzena |  | Etilbenzena |  |

### 2.2.2 Kondisi Operasi

Pembuatan etilbenzena terdiri dari reaksi alkilasi dan transkilasi yang dilakukan dalam dua reaktor fixed bed yang terpisah. Kondisi operasi dalam pembuatan etilbenzena ini dipengaruhi oleh perbandingan mol benzena dan etilen, temperatur, tekanan, dan jenis katalis yang digunakan.

Reaksi alkilasi etilen dengan benzena pada fase gas berlangsung dalam reaktor jenis fixed bed multibed secara adiabatis non-isotermal. Reaksi dijalankan pada rentang suhu 375-425°C dan tekanan 15 atm dengan menggunakan katalis padat yaitu ZSM-5. Perbandingan mol etilena dan benzena masuk reaktor sebesar 1:5. Pada umunya suhu operasi di reaktor dipertahankan pada suhu 370°C (US. Patent 5,334,795). Konversi etilen 99,6% dengan selektivitas etilbenzena sebesar 82,5%, dietilbenzena 15,4%, dan trietilbenzena sebesar 1,76% (US Patent 5,959,168; EP 0 800 497 B1). Benzena yang digunakan dibuat ekses karena berfungsi untuk meningkatkan selektivitas reaksi agar produk yang paling banyak terbentuk adalah etilbenzena.

Reaksi transalkilasi pada fase gas berlangsung dalam reaktor fixed bed singlebed secara adiabatis non-isotermal. Reaksi dijalankan pada suhu 400-475°C dan tekanan 1,5 atm dengan menggunakan katalis padat ZSM-5. Perbandingan mol dietilbenzena dan benzena masuk reaktor sebesar 1:7 dengan konversi dietilbenzena dan trietilbenzena masing masing 99,98 % (US Patent 8,217,214 B2; US. Patent 5,959,168).

### 2.2.3 Tinjauan Termodinamika

Pada reaksi dipermukaan katalis, terjadi reaksi alkilasi antara etilen dengan benzena menghasilkan etilbenzena. Sifat reaksi dari produksi etilbenzena dapat diketahui dengan menghitung harga panas reaksi. Besarnya harga panas reaksi untuk reaksi utama pada suhu 25℃ dapat dihitung menggunakan persamaan termodinamika. Berikut merupakan harga panas reaksi pada suhu 25oC menurut Van Ness, dkk., (2010), dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2. 1 Harga Panas Reaksi pada Suhu 25°C

|  | Etilena | Benzena | Etilbenzena |
| --- | --- | --- | --- |
| Hf | 52,510 | 82,930 | 29,920 |
| Gr | 68,460 | 129,665 | 130,890 |

∆H°f = ∆Hf Produk - ∆Hf reaktan

= ∆Hf Etilbenzena - (∆Hf Etilen+ ∆Hf Benzena)

= 29,920-(52,510+82,930)

= -105,52 J/mol

Dapat diketahui bahwa harga ∆Hf yang diperoleh dari perhitungan bernilai negatif. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa reaksi yang terjadi adalah reaksi eksotermis yang berarti terdapat pembebasan energi. Hal ini mengakibatkan suhu reaktor akan mengalami kenaikan panas secara terus menerus. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengambilan panas melalui proses pendinginan agar reaktor tetap berada pada range kondisi operasi (375°C-425°C).

Konstanta keseimbangan reaksi dapat diperoleh dengan melakukan perhitungan persamaan thermodinamika Standar Gibbs dari data Tabel 2.1. Berikut perhitungan konstanta keseimbangan reaksi:

∆G°f = ∆Gf Produk - ∆Gf reaktan

= ∆Gf Etilbenzena - (∆Gf Etilen+ ∆Gf Benzena)

= 130,890-(68,460+129,665)

= -67,235 J/mol

R = 8,314 J/mol K

Konstanta keseimbangan dapat dihitung pada suhu sebesar 25℃ (298K) dapat menggunakan persamaan sebagai berikut :

K25℃ = exp exp ∆GfRT

K25℃ = exp (-67,235)8,314x298

K25℃ = 6.021 x 1011

Konstanta keseimbangan pada suhu 25℃ adalah 1,0275. Dengan menggunakan persamaan Van Hoff, konstanta keseimbangan pada suhu 375℃ dapat dihitung sebagai berikut :

ln K375 CK25 C = ∆H°fR [ 1T2 - 1T2] = -105.528.314 [ 1648.16 - 1298.15]

= -22.987

K375°CK25°C = 1.039 x 1011

K375°C = 6.021 x 1011 x 1.039 x 1011

= 62.601 x 104

Pada suhu operasi 375°C diperoleh harga K = 62.601 x 104. Dengan nilai konstanta keseimbangan yang jauh lebih besar dari satu (>>>1), menunjukkan bahwa reaksi berlangsung secara irreversible atau searah (Van Ness dkk, 2010).

### 2.2.4 Tinjauan Kinetika

Tinjauan kinetika dimaksudkan untuk mengetahui pengaruh perubahan suhu terhadap kecepatan reaksi. Tinjauan kinetika didasarkan pada persamaan Arhenius.

k=A.e-Ea/RT Dimana,

K = konstanta kecepatan reaksi

A = faktor frekuensi tumbukan Ea = energi aktivasi

R = konstanta gas ideal

T = suhu reaksi

Berdasarkan persamaan Arhenius diatas harga A, Ea, dan R adalah tetap, sehingga harga k hanya dipengaruhi oleh suhu, dengan kenaikan suhu maka kecepatan reaksi akan semakin besar, pembentukan etilbenzena akan semakin cepat. Berdasarkan studi literatur, diperoleh harga k alkilasi pada berbagai suhu sebagai berikut:

Kemudian dilakukan perhitungan harga koefisien stoikiometri reaksi sebagai berikut:

ZSM - 5

C2H4 (g) +C6H6 (g) → C6H5C2H5 (g)

T = 375 - 425℃; P =16 atm

Etilena      Benzena         Etilbenzena

Vreaksi = vEtilbenzena – (vEtilen + vBenzena)

= 1-(1+1)

= -1

Perhitungan koefisien stoikiometri reaksi (v) diperoleh harga negatif. Hal ini menunjukkan kenaikan tekanan pada temperatur yang konstan menyebabkan reaksi bergeser ke arah produk. Sehingga produk yang dihasilkan akan semakin banyak seiring dengan bertambahnya tekanan. Oleh karena itu reaksi dilakukan pada tekanan tinggi yaitu 15 atm.

## 2.3 Langkah Proses

Langkah proses pembuatan etilbenzena dapat dikelompokkan dalam tiga tahapan proses:

### 2.3.1 Tahap Persiapan Bahan Baku

Etilena dan benzene adalah bahan baku yang nantinya akan digunakan. Bahan baku benzena pada cair ditampung pada tangki silinder dengan atap kerucut (conical roof) (TP- 01) pada suhu 30oC dan tekanan 1 atm dengan kapasitas penyimpanan selama 30 hari. Kemudian dari tangki penyimpanan, fresh benzene dipompakan menggunakan pompa sentrifugal (P-01) menuju head vaporizer (VP-01) untuk dinaikkan suhunya sampai dengan suhu didihnya kemudian diuapkan. Uap fresh benzene dari vaporizer kemudian dicampur dengan recycle benzene dari hasil atas Menara distilasi 2 (MD-02) di dalam valve pencampuran (MV-01).

Bahan baku etilena (T-30oC P-1 atm) dialirkan langsung dari PT. Chandra Asri dengan menggunakan pipa dalam fase gas. Gas etilena bercampur dengan uap benzene campuran di dalam valve pencampuran (MV-02). Selanjutnya umpan dikompresi di dalam kompresor (C-01) dengan tujuan untuk menaikkan tekanannya hingga 15 atm. Campuran bahan baku ini kemudian dipanaskan di dalam furnace (F-01) sampai 375oC sesuai kondisi operasi pada reactor. Feed kemudian siap dimasukkan ke dalam reactor (R-01).

### 2.3.2 Tahap Reaksi

Pembentukan etilbenzena terdiri dari dua reaksi yaitu, reaksi alkilasi yang terjadi di reactor alkilasi (R-01) dan reaksi transalkilasi yang terjadi di reactor transalkilasi (R- 02). Pada tahap persiapan bahan baku, benzene dan etilena diumpankan menuju bagian dasar reactor secara kontinyu. Di dalam reactor alkilasi (R-01) terjadi reaksi antara benzene dan etilena membentuk etilbenzena sebagai produk utama dan polietilbenzena sebagai produk samping. Reactor beroperasi secara adiabatis non-isothermal pada rentan suhu 375-425oC dan tekanan 15 atm. Jenis reactor yang digunakan ialah berjenis fixed bed multibed yang terdiri dari 3 bed dimana reaksi di dalam reactor berlangsung secara eksotermis, sehingga diantara bed dipasang pendingin untuk menurunkan suhu keluar tiap bed sehingga tidak melampaui suhu operasi maksimal. Sebagai pendingin digunakan cooling water.

      - Reaksi Utama

C2H4 (g) + C6H6 (g)   C6H5C2H5 (g)

Etilen         Benzena              Etilbenzena

      - Reaksi Samping

C2H4 (g) + C6H5C2H (g)   C6 H4(C2H5)2 (g)

Etilena    Etilbenzena              Dietilbenzena

C2H4 (g) + C6 H4(C2H5)2 (g)  C6H3(C2H5)3 (g)

Etilena         Dietilbenzena             Trietilbenzena

Pada reactor transalkilasi (R-02) terjadi reaksi berupa recycle benzena dari hasil atas menara destilasi 2 (MD-02) dan polietilbenzena hasil bawah menara destilasi 3 (MD- 03) membentuk etilbenzena. Reactor beroperasi secara adiabatis non-isothermal pada suhu 400-475 oC dan tekanan 1,5 atm. Jenis reactor yang digunakan yaitu fixed bed single bed.

C6H6 (g) + C6 H4(C2H5)2 (g) → C6H5C2H5 (g)

Benzena      Dietilbenzena           Etilbenzena

C6H6 (g) + C6H3(C2H5)3 (g)→ C6H5C2H5 (g)

Benzena      Trietilbenzena        Etilbenzena

### 2.3.3 Tahap Pemurnian Produk

Pada tahap pemurnian ini berfungsi untuk memisahkan etilbenzena dari campuran gas yang lain (toluena, metana, etana, dan pentana), sehingga diperoleh produk etilbenzena dengan kemurnian 99,85%. Produk keluaran reaktor alkilasi (R-01) diturunkan tekanannya menggunakan expander (EX-01) hingga 1,3 atm. Selanjutnya produk keluaran reaktor alkikasi (R-01) bercampur dengan produk keluaran reaktor transalkilasi (R-02) yang di dalam valve pencampuran (MV-03). Campuran produk keluaran reaktor kemudian diturunkan suhunya menggunakan heat exchanger pendingin (HE-101) kemudian dialirkan menuju menara distilasi. Umpan kemudian masuk menara destilasi 1 (MD-01) dalam kondisi uap jenuh pada suhu 118,86 °C dan tekanan 1,3 atm.

Hasil atas menara destilasi (MD-01) berupa pentana dan gas inert lain. Sedangkan hasil bawah diumpankan menuju menara distilasi dua (MD-02) dan hasil atau sebagian besar benzena yang akan digunakan kembali sebagai umpan reaktor alkilasi (R-01) dan sebagai umpan reaktor transalkilasi (R-02). Sedangkan hasil bawah berupa etilbenzena serta produk samping dietilbenzena dan trietilbenzena. Umpan masuk menara destilasi 3 (MD-03) dalam kondisi cair jenuh pada suhu 162,24 °C dan tekanan 1,4 atm. Hasil atas menara destilasi berupa produk etilbenzena. Sedangkan hasil bawah berupa produk samping yaitu dietilbenzena dan trieltilbenzena yang nantinya digunakan sebagai umpan pada reaktor transalkilasi (R-02). Produk etilbenzena dari hasil atas menara destilasi tiga (MD-03) sebelum disimpan pada tangki penyimpanan (TP-02) pada suhu 30°C dan tekanan 1 atm, diturunkan terlebih dahulu suhunya dengan bantuan cooling water dengan cara dilewatkan heat exchanger (HE-03).

## 2.4 Diagram Alir (Flowsheet)

Gambar 2. 1 Diagram Alir Proses Desain Pabrik Etilbenzena dari Etilen dan Benzena

## 2.5 Neraca Massa dan Neraca Panas

### 2.5.1 Neraca Massa

Gambar 2. 2 Diagram Alir Neraca Massa Proses Desain Pabrik Etilbenzena dari Etilen dan Benzena

Basis : 1 jam operasi

Satuan : kg/jam

Kapasitas : 26.000 ton/tahun

: 3,282828283 kg/jam

Rasio Bahan Baku : Etilen : Benzena (1 : 5) Konversi Total : 99,6%

Selektivitas : Etilbenzena 82,8%

Dietilbenzena 15,43%

Trietilbenzena 1,78%

Berikut ini adalah nilai resume dari neraca massa Pabrik Etilbenzena dengan kapasitas 26.000 ton/tahun. Untuk perhitungan lengkap terlampir pada lampiran A

- Mixing Valve 1 (MV-01)

Tabel 2. 2 Neraca Massa Mixing Valve (MV-01)

| Input |  |  |  |  | Output |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Komponen | Arus 1 |  | Arus 14 |  | Arus 3 |  |
|  | Kg/jam | Kmol/ja m | Kg/jam | Kmol/ja m | Kg/jam | Kmol/ja m |
| Metana |  |  |  |  |  |  |
| Etilena |  |  |  |  |  |  |
| Etana |  |  |  |  |  |  |
| Pentana | 101,677 | 1,409 |  |  | 101,677 | 1,409 |
| Benzene | 67.648,83 9 | 866,071 | 299.999,48 4 | 384,07 | 97.648,32 3 | 1.250,13 9 |
| Toluene | 338,922 | 3,678 | 328,022 | 3,56 | 666,944 | 7,238 |
| Etilbenzena |  |  | 427,246 | 4,02 | 427,246 |  |
| Dietilbenzena |  |  |  |  |  |  |
| Trietilbenzen a |  |  |  |  |  |  |
| Jumlah | 68.089,43 8 | 871,159 | 30.754,75 | 391,65 | 98.844,19 0 | 1.258,79 |
| Total |  | 98.844,19 |  |  | 98.844,19 |  |

- Mixing Valve 2 (MV-02)

Tabel 2. 3 Neraca Massa Mixing Valve 2 (MV-02)

|  | Input |  | Output |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komponen | Arus 2 (kg/jam) | Arus 3 (kg/jam) | Arus 4 (kg/jam) | Kmol/jam |
| Metana | 3,000 |  | 3,000 | 0,187 |
| Etilena | 995,000 |  | 995,000 | 35,479 |
| Etana | 2,000 |  | 2,000 | 0,067 |
| Pentana |  | 101,677 | 101,677 |  |
| Benzene |  | 97.648,323 | 97.648,323 |  |
| Toluene |  | 666,944 | 666,944 |  |
| Etilbenzena |  | 427,246 | 427,246 |  |
| Dietilbenzena |  |  |  |  |
| Trietilbenzena |  |  |  |  |

| Jumlah | 1.000,000 | 98.844,190 | 99.844 | 35,732 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Total | 98.844,190 |  | 98.844,190 |  |

- Reaktor 1 (R-01)

Tabel 2. 4 Neraca Massa Reaktor 1 (R-01)

| Komponen | Input | Output |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Arus 4 (kg/jam) | Arus 5 (kg/jam) | Kmol/jam |
| Metana | 3,000 | 3,000 | 0,187 |
| Etilena | 995,000 | 106,356 | 3,792 |
| Etana | 2,000 | 2,000 | 0,067 |
| Pentana | 101,677 | 101,677 | 1,409 |
| Benzene | 97.648,323 | 81.176,578 | 1.039,260 |
| Toluene | 666,944 | 666,944 | 7,238 |
| Etilbenzena | 427,246 | 17.602,878 | 165,799 |
| Dietilbenzena |  | 184,757 | 1.039,260 |
| Trietilbenzena |  |  |  |
| Jumlah | 99.844,190 | 99.844,190 | 2.257,012 |
| Total | 99.844,190 | 99.844,190 |  |

- Mixing Valve 3 (MV-03)

Tabel 2. 5 Neraca Massa Mixing Valve 3 (MV-03)

| Komponen |  | Input |  |  |  | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Arus 5 (kg/jam) |  | Arus 16 (kg/jam) |  | Arus 6 (kg/jam) |
| Metana |  | 3,000 |  |  |  | 3,000 |
| Etilena |  | 106,356 |  |  |  | 106,356 |
| Etana |  | 2,000 |  |  |  | 2,000 |
| Pentana |  | 101,677 |  |  |  | 101,677 |
| Benzene |  | 81.176,578 |  | 4.448,545 |  | 85.625,123 |
| Toluene |  | 666,944 |  | 632,045 |  | 1.298,989 |
| Etilbenzena |  | 17.602,878 |  | 53.941,590 |  | 71.544,468 |
| Dietilbenzena |  | 184,757 |  | 1,286 |  | 186,043 |
| Trietilbenzena |  |  |  |  |  |  |
| Jumlah |  | 99.844,190 |  | 59.023,466 |  | 158.867,656 |
| Total |  | 158.867,656 |  | 158.867,656 |  |

- Menara Destilasi 1 (MD-01)

Tabel 2. 6 Neraca Massa Menara Destilasi 1 (MD-01)

| Komponen | Input | Output |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Arus 6 (kg/jam) | Arus 8 (kg/jam) | Arus 7 (kg/jam) |
| Metana | 3,000 |  | 3,000 |
| Etilena | 106,356 |  | 106,356 |
| Etana | 2,000 |  | 2,000 |
| Pentana | 101,677 |  | 101,677 |
| Benzene | 85.625,123 | 81.343,867 | 4,281,256 |
| Toluene | 1.298,989 | 1,273,009 | 25,980 |
| Etilbenzena | 71.544,468 | 71.544,468 |  |
| Dietilbenzena | 186,043 | 186,043 |  |
| Trietilbenzena |  |  |  |
| Jumlah | 158.867,656 | 154.347 | 4,520,269 |
| Total | 158.867,656 | 158.867,656 |  |

- Menara Destilasi 2 (MD-02)

Tabel 2. 7 Neraca Massa Menara Destilasi 2 (MD-02)

| Komponen | Input | Output |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Arus 8 (kg/jam) | Arus 10 (kg/jam) | Arus 9 (kg/jam) |
| Metana |  |  |  |
| Etilena |  |  |  |
| Etana |  |  |  |
| Pentana |  |  |  |
| Benzene | 81.343,867 |  | 81.343,867 |
| Toluene | 1,273,009 | 190,951 | 1.082,058 |
| Etilbenzena | 71.544,468 | 67.967,245 | 3.577,223 |
| Dietilbenzena | 186,043 | 186,043 |  |
| Trietilbenzena |  |  |  |
| Jumlah | 154.347 | 68.344 | 86.003 |
| Total | 154.347,387 | 154.347,387 |  |

- Menara Destilasi 3 (MD-03)

Tabel 2. 8 Neraca Massa Menara Destilasi 3 (MD-03)

| Komponen | Input | Output |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Arus 10 (kg/jam) | Arus 12 (kg/jam) | Arus 11 (kg/jam) |
| Metana |  |  |  |
| Etilena |  |  |  |
| Etana |  |  |  |
| Pentana |  |  |  |
| Benzene |  |  |  |
| Toluene | 190,951 | 190,664 | 0,287 |
| Etilbenzena | 67.967,245 | 3.398,362 | 64.568,882 |
| Dietilbenzena | 186,043 | 185,950 | 0,093 |
| Trietilbenzena |  |  |  |
| Jumlah | 68.344,239 | 3.774,977 | 64.569,263 |
| Total | 68.344,239 | 68.344,239 |  |

- Mixing Valve 4 (MV-04)

Tabel 2. 9 Neraca Massa Menara Destilasi 3 (MD-03)

| Komponen | Input |  | Output |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Arus 12 (kg/jam) | Arus 13 (kg/jam) | Arus 15 (kg/jam) |
| Metana |  |  |  |
| Etilena |  |  |  |
| Etana |  |  |  |
| Pentana |  |  |  |
| Benzene |  | 41.775,488 | 41.775,488 |
| Toluene | 190,664 | 4.884,744 | 5.035,408 |
| Etilbenzena | 3.398,362 | 6.263,426 | 9.661,788 |
| Dietilbenzena | 185,950 |  | 185,950 |
| Trietilbenzena |  |  |  |
| Jumlah | 3.774,997 | 52.883,658 | 56.658,635 |
| Total | 56.658,635 |  | 56.658,635 |

- Reaktor 2 (R-02)

| Komponen | Input | Output |
| --- | --- | --- |
|  | Arus 15 (kg/jam) | Arus 16 (kg/jam) |
| Metana |  |  |
| Etilena |  |  |
| Etana |  |  |
| Pentana |  |  |
| Benzene | 41.775,488 | 42.012,588 |
| Toluene | 5.035,408 | 5.035,408 |
| Etilbenzena | 9.661,788 | 9.610,668 |
| Dietilbenzena | 185,950 |  |
| Trietilbenzena |  |  |
| Jumlah | 56.658,635 | 56.658,635 |
| Total | 56.658,635 | 56.658,635 |

Tabel 2. 10 Neraca Massa Reaktor 2 (R-02)

- Splitter (S-01)

Tabel 2. 11 Neraca Massa Splitter (S-01)

| Komponen | Input | Output |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Arus 9 (kg/jam) | Arus 13 (kg/jam) | Arus 14 (kg/jam) |
| Metana |  |  |  |
| Etilena |  |  |  |
| Etana |  |  |  |
| Pentana |  |  |  |
| Benzene |  |  |  |
| Toluene | 81.343,867 | 41.775,488 | 29.999,484 |
| Etilbenzena | 1.082,058 | 5.522,744 | 328,022 |
| Dietilbenzena | 3.577,223 | 7.950,164 | 427,246 |
| Trietilbenzena |  |  |  |
| Jumlah | 86.003 | 55.248 | 30.755 |
| Total | 86.003,148 | 86.003,148 |  |

Neraca Massa Overall

Tabel 2. 12 Neraca Massa Overall

|  | Input |  | Output |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Komponen | Arus 1 (kg/jam) | Arus 2 (kg/jam) | Arus 7 (kg/jam) | Arus 11 (kg/jam) |
| Metana |  | 3,000 | 3,000 |  |
| Etilena |  | 995,000 | 106,356 |  |
| Etana |  | 2,000 | 2,000 |  |
| Pentana | 101,677 |  | 101,677 |  |
| Benzene | 67.648,839 |  | 4.281,256 |  |
| Toluene | 338,992 |  | 25.980 | 0,287 |
| Etilbenzena |  |  |  | 64.568,882 |
| Dietilbenzena |  |  |  | 0,093 |
| Trietilbenzena |  |  |  |  |
| Jumlah | 68.089,438 | 1.000,000 | 4.520,269 | 64.569,169 |
| Total | 69.089,438 |  | 69.089,438 |  |

Efisiensi Produk : Jumlah Produk yang dihasilkanjumlah bahan baki x 100%

Efisiensi Produk : 64.568,9 kg/h68.643 kh/h x 100%

: 0.94%

Total Efisiensi Produk: 100% - Efisiensi Produk

: 100% - 0,94%

: 99,06%

### 2.5.3 Neraca Panas

Gambar 2. 3 Diagram Alir Neraca Panas Proses Desain Pabrik Etilbenzena dari Etilen dan Benzena

Basis : 1 jam operasi

Satuan : kJ/jam

- Vaporizer 1 (VP-101)

Tabel 2. 13 Neraca Panas Vaporizer 1 (VP-101)

| Komponen | Input | Output |
| --- | --- | --- |
| Pentana | 1,426 | 0,032 |
| Benzene | 709,049 | 26,620 |
| Toluene | 144,299 | 0,130 |
| Steam |  | 827,991 |
| Total | 854,774 | 854,774 |

- Mixing Valve 1 (MV-01)

Tabel 2. 14 Neraca Panas Mixing Valve 1 (MV-01)

| Komponen |  | Input |  |  | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Q1 |  | Q14 | Q3 |
| Metana |  |  |  |  |  |
| Etilen |  |  |  |  |  |
| Etana |  |  |  |  |  |
| Pentana |  | 30.672,666 |  |  | 10.406,885 |
| Benzene |  | 4.539.283,027 |  | 2.012.985,736 | 6.572.816,662 |
| Toluene |  | 24.104,960 |  | 23.329,723 | 47.582,624 |
| EB |  |  | 32.218,020 |  | 32.318,211 |
| DEB |  |  |  |  |  |
| TEB |  |  |  |  |  |
| Jumlah | 4.594.060,653 |  | 2.068.533,478 |  | 6.663.124,382 |
| Total | 6.662.594,13 |  |  |  | 6.662.594,13 |

- Mixing Valve 2 (MV-02)

Tabel 2. 15 Neraca Panas Mixing Valve 2 (MV-02)

| Komponen | Input |  | Output |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Q2 | Q3 | Q4 |
| Metana | 384,142 |  | 384,140 |
| Etilen | 89.700,640 |  | 89.700,145 |
| Etana | 205,746 |  | 205,745 |
| Pentana |  | 10.150,230 | 10.150,173 |
| Benzene |  | 6.375.084,305 | 6.375.129,475 |
| Toluene |  | 46.158,823 | 46.158,561 |
| EB |  | 31.353,899 | 31.366,355 |
| DEB |  |  |  |
| TEB |  |  |  |
| Jumlah | 90.290,527 | 6.462.747,258 | 6.553.094,593 |
| Total | 6.553.037,8 |  | 6.553.037,8 |

- Furnace (F-01)

Tabel 2. 16 Neraca Panas Furnace (F-01)

| Panas | Input | Output |
| --- | --- | --- |
| Feed | 40.249.816,741 | 72.406.345,896 |
| Q bahan bakar | 32.156.529,154 |  |
| Jumlah | 72.406.345,896 | 72.406.345,896 |

- Reaktor (R-01)

Tabel 2. 17 Neraca Panas Reaktor (R-01) antara BED I dan BED II

| Panas |  | Input | Output |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Metana |  | 4.234,652 |  |  | 2.951,340 |
| Etilen |  | 78.430,427 |  |  | 78.180,893 |
| Etana |  | 1.718,994 |  |  | 1.712,432 |
| Pentana |  | 85.830,323 |  |  | 85.458,770 |
| Benzene |  | 47.606.268,818 |  |  | 47.372.625,524 |
| Toluene |  | 408.487,307 |  |  | 406.516,922 |
| EB |  | 11.326.116,855 |  |  | 11.272.582,956 |
| DEB |  | 96.729.291,893 |  |  | 96.319.462,173 |
| TEB |  |  |  |  |  |
| Cooling water |  |  |  |  | 700.887,258 |
| Total |  | 156.240.379,269 |  |  | 156.240.379,269 |

Tabel 2. 18 Neraca Panas Reaktor (R-01) antara BED II dan BED III

| Panas | Input | Output |
| --- | --- | --- |
| Metana | 2.951,340 | 2.951,340 |
| Etilen | 78.180,893 | 78.180,893 |
| Etana | 1.712,432 | 1.712,432 |
| Pentana | 85.458,770 | 85.458,770 |
| Benzene | 47.372.625,524 | 47.372.625,524 |
| Toluene | 406.516,922 | 406.516,922 |
| EB | 11.272.582,956 | 11.272.582,956 |
| DEB | 96.319.462,173 | 96.319.462,173 |
| TEB |  |  |
| Cooling water |  | 700.887,258 |
| Total | 70.469.915,679 | 70.469.915,679 |

- Ekspander (EX-01)

Tabel 2. 19 Neraca Panas Ekspander (EX-01)

| Komponen | Input | Output |
| --- | --- | --- |
| Arus 5 | 180.596.657,508 | 57.353.253,321 |
| Q loss |  | 123.243.404,187 |
| Total | 180.596.657,508 | 180.596.657,508 |

- Reaktor 2 (R-02)

Tabel 2. 20 Neraca Panas Reaktor 2 (R-02)

| Komponen | Input | Output |
| --- | --- | --- |
| Benzene | 2.838.077,099 | 2.838.077,099 |
| Toluene | 420.975,793 | 420.975,793 |
| EB | 37.729.146,997 | 37.729.146,997 |
| DEB | 969,931 | 969,931 |
| TEB |  |  |
| Total | 40.989.169,82 | 40.989.169,82 |

- Mixing Valve 3 (MV-03)

| Komponen | Input |  | Output |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Q5 | Q16 | Q6 |
| Metana | 2.764,967 |  | 2.764,967 |
| Etilen | 72.894,856 |  | 72.894,856 |
| Etana | 1.595,022 |  | 1.595,022 |
| Pentana | 79.638,445 |  | 79.638,445 |
| Benzene | 44.009.524,454 | 2.411.759,101 | 46.421.283,555 |
| Toluene | 377.956,474 | 358.179,225 | 736.135,699 |
| EB | 10.486.756,913 | 32.135.219,250 | 42.621.976,163 |
| DEB | 119.116,082 | 829,105 |  |
| TEB |  |  |  |
| Jumlah | 55.150.247,214 | 34.905.986,681 | 90.056.233,894 |
| Total | 90.056.233,894 |  | 90.056.233,894 |

Tabel 2. 21 Neraca Panas Mixing Valve 3 (MV-03)

- Heat Exchanger (HE-101)

| Komponen | Input |  | Output |
| --- | --- | --- | --- |
| Metana | 2.870,846 |  | 1.393,712 |
| Etilen | 75.457,702 |  | 35.574,884 |
| Etana | 1.649,233 |  | 769,741 |
| Pentana | 82.264,363 |  | 38.258,612 |
| Benzene | 47.798.894,522 |  | 21.633.970,603 |
| Toluene |  |  | 758.567,153 | 345.627,021 |
| EB |  |  | 43.940.230,826 | 20.109.684,895 |
| DEB |  |  | 123.903,034 | 57.716,073 |
| TEB |  |  |  |  |
| Cooling Water |  |  |  | 50.560.842,138 |
| Total |  |  | 92.783.837,679 | 92.783.837,679 |

Tabel 2. 22 Neraca Panas Heat Exchanger (HE-101)

- Menara Destilasi (MD-01)

Tabel 2. 23 Neraca Panas Menara Destilasi (MD-01)

| Kompon en |  | Input |  | Output |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qf | Qreb | Qc | Qd | Qw |
| Metana | 376,355 |  |  | 376,355 |  |
| Etilen | 9.390,652 |  |  | 9.390,652 |  |
| Etana | 201,480 |  |  | 201,480 |  |
| Pentana | 9.938,175 |  |  | 9.938,175 |  |
| Benzene | 5.470,845, 564 |  |  | 5.470,845, 564 | 7.323.853,3 71 |
| Toluene | 87.993,983 |  |  | 87.993,983 | 121.177,06 2 |
| EB |  |  |  |  | 7.206.991,1 99 |
| DEB |  |  |  |  | 20.820,448 |
| TEB |  |  |  |  |  |
| Jumlah | 5.578.746, 208 | 30.561.954, 677 | 15.889.112, 597 | 5.578.746, 208 | 14.672.842, 080 |
| Total |  | 36.140,701 |  | 36.140,701 |  |

- Menara Destilasi 2 (MD-02)

Tabel 2. 24 Neraca Panas Menara Destilasi 2 (MD-02)

| Kompon en |  |  |  | Input |  |  | Output |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Qf |  | Qreb | Qc |  | Qd |  | Qw |
| Benzene |  | 14.565.882, 329 |  |  |  |  | 7.650.410, 545 |  |  |
| Toluene |  | 219.986,195 |  |  |  |  |  | 108.114,66 8 | 53.167,446 |  |
| EB |  | 12.479.828, 090 |  |  |  |  |  | 379.228,53 3 | 19.034.863, 537 |  |
| DEB |  | 35.909,796 |  |  |  |  |  |  | 57.366,124 |  |
| TEB |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jumlah |  | 23.301.606, |  | 8.051.034, |  |  | - | 8.137.753, | 19.145.387, |  |
|  |  | 410 |  | 574 |  |  | 8.242.938, | 746 | 107 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 475 |  |  |  |
| Total |  | 35.352.640,983 |  |  |  |  |  | 35.352.640,983 |  |  |

- Menara Destilasi 3 (MD-03)

Tabel 2. 25 Neraca Panas Menara Destilasi 3 (MD-03)

| Kompo nen |  | Input |  | Output |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qf | Qreb | Qc | Qd | Qw |
| Toluene | 53.167,446 |  |  | 70,219 | 65.380,96 4 |
| EB | 19.034.853, 537 |  |  | 15.909.349, 295 | 1.169.149, 413 |
| DEB | 57.366,124 |  |  |  | 70.146,73 0 |
| TEB |  |  |  |  |  |
| Jumlah | 19.145.387, 107 | 41.781.723, 430 | 43.712.988, 585 | 1%.909.444, 847 | 1.304.677, 106 |
| Total |  | 60.927.110,54 |  | 60.927.110,54 |  |

- Heat Exchanger 2 (HE-02)

Tabel 2. 26 Neraca Panas Heat Exchanger 2 (HE-02)

| Komponen |  |  | Input |  | Output |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Toluene |  |  | 6.469,951 |  | 1.343,068 |
| EB |  |  | 1.689.095.614,651 |  | 352.497.973,423 |
| DEB |  |  | 3.394,630 |  | 711,842 |
| Chilled Water |  |  |  |  | 1.336.605.450,898 |
| Total | 1.689.105.479,232 |  | 1.689.105.479,232 |  |

- Vaporizer (VP-012)

Tabel 2. 27 Neraca Panas Vaporizer (VP-102)

| Komponen | Input | Output |
| --- | --- | --- |
| EB | 1.169.149,413 | 2.049.163,168 |
| DEB | 70.146,730 | 117.241,957 |
| TEB |  |  |
| Steam | 927.108,984 |  |
| Total | 2.166.405,984 | 2.166.405,984 |

- Blower (B-02)

Tabel 2. 28 Neraca Panas Blower (B-02)

| Komponen | Input | Output |
| --- | --- | --- |
| Benzene | 4.924.318,480 | 10.550,356 |
| Toluene | 592.343,871 | 12.900,725 |
| EB | 947.314,189 | 18.336,191 |
| Heat Loss |  | 6.442.189,268 |
| Total | 6.463.976,540 | 6.463.976,540 |

- Mixing Valve 4 (MV-04)

Tabel 2. 29 Neraca Panas Mixing Valve (MV-04)

| Komponen | Input |  | Output |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Q12 | Q14 | Q15 |
| Benzene |  | 2.893.975,620 | 2.820.749,026 |
| Toluene | 13.997,367 | 356.670,304 | 360.364,878 |
| EB | 264.491,815 | 386.234,922 | 733.100,445 |
| DEB | 16.222,860 |  | 15.821,149 |
| TEB |  |  |  |
| Jumlah | 294.712,042 | 3.635.880,846 | 3.930.035,498 |
| Total | 3.930.592,89 |  | 3.930.592,89 |

Total Qinput: 2.550.845.932,63

Total Qoutput: 2.550.845.375,24

Qloss: 1.591.392.471,82

% Kehilangan Panas: Q output-Q lossQ input  x 100%

:1 %

%Efisiensi Overall: 100-% Kehilangan Panas

:100 %- 1%

: 99 %

## 2.6 Tata Letak Pabrik dan Pemetaan

### 2.6.1 Layout Pabrik

Layout pabrik merupakan tempat kedudukan dari bagian-bagian pabrik yang terdiri dari tempat kerja karyawan, tempat perakitan, tempat penimbunan baik bahan baku maupun produk. Layout pabrik berfungsi untuk mengolah bahan mentah atau bahan baku atau mengawasi proses mesin dari suatu bahan menjadi produk dengan nilai yang lebih tinggi. Tata letak yang tepat sangat penting dalam mendapatkan efisiensi, kelancaran dari para pekerja, dan keselamatan proses. Untuk mencapai kondisi yang optimal, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam menentukan tata letak pabrik antara lain sebagai berikut:

      - Luas area yang tersedia berhubungan dengan kemungkinan perluasan pabrik dimasa depan untuk proses pengembangan pabrik.

      - Sistem konstruksi yang direncanakan adalah outdoor untuk menekan biaya bangunan dan gedung.

      - Penentuan tata letak pabrik maupun alat produksi harus memperhatikan masalah keamanan bagi tenaga kerja untuk mengurangi dampak yang lebih besar.

      - Alat-alat proses perlu diletakkan pada jarak yang teratur dan nyaman sesuai karakteristik alat dan bahan sehingga kemungkinan bahaya kecelakaan dapat dihindarkan.

      - Penempatan, pemasangan, dan distribusi yang baik dari udara, steam, Listrik dan utilitas lainnya dapat mempermudah proses produksi, dan menjamin kelancaran operasi.

      - Jalan dalam pabrik harus cukup lebar dan memperhatikan aspek keselamatan, sehingga lalu lintas dalam pabrik dapat berjalan dengan baik.

      - Penempatan kantor dan gedung mudah dijangkau dari jalan utama.

Secara garis besar layout pabrik dapat dibagi menjadi beberapa daerah utama, yaitu:

- Daerah Administrasi/Perkantoran

Daerah administrasi merupakan pusat kegiatan administrasi perusahaan yang mengatur kelancaran operasi dan kegiatan-kegiatan lainnya.

- Daerah Laboratorium, dan Ruang Kontrol

Laboratorium dan ruang kontrol merupakan pusat pengendalian proses, kualitas, dan kuantitas bahan yang akan diproses serta produk yang akan dijual.

- Daerah Penyimpanan Bahan Baku dan Produk

Persediaan bahan baku dan produk yang memadai harus ditempatkan pada lokasi yang strategis.

- Daerah Proses Produksi

Daerah ini merupakan daerah yang terdapat alat-alat proses untuk tempat berlangsungnya proses produksi Ethylbenzene dan perluasannya.

- Daerah Pemeliharaan, Bengkel, dan Garasi

Daerah ini merupakan daerah untuk tempat penyimpanan suku cadang alat proses, penampungan bahan-bahan yang diperlukan oleh pabrik dan untuk keperluan perawatan peralatan proses.

- Daerah Utilitas

Daerah ini merupakan tempat penyediaan bahan pendukung keberlangsungan proses produksi.

Gambar 2. 4 Layout Pabrik Ethylbenzene

### 2.6.2 Layout Peralatan Proses

Dalam perancangan tata letak peralatan proses pada pabrik ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan, yaitu:

- Aliran Bahan Baku dan Produk Aliran, aliran yang tepat dapat memberikan keuntungan nilai ekonomi yang tinggi. Jika semakin dekat dengan penempatan bahan baku dan produk dengan jalur transportasi, maka semakin efisien dana yang dikeluarkan.

- Aliran Udara, bertujuan untuk menghindar stagnasi udara pada suatu tempat karena dapat menyebabkan akumulasi bahan kimia berbahaya sehingga dapat mengancam keselamatan kerja. Disamping itu perlu diperharikan arah hembus angin.

- Cahaya Penerangan, penerangan seluruh area pabrik harus memadai. Pada tempat- tempat proses yang berbahaya atau beresiko tinggi perlu diberikan penerangan tambahan.

- Tata Letak Alat Proses, untuk letak alat proses harus diperhatikan karena dapat mempengaruhi jalannya proses sehingga dapat menjamin kelancaran proses produksi.

- Kelancaran Lalu Lintas Barang dan Manusia, perlu diperhatikan agar pekerja dapat menjangkau seluruh area proses dengan cepat dan mudah sehingga jika terjadi gangguan pada peralatan proses dapat segera diperbaiki.

- Tata Letak Area Proses, Penempatan alat-alat proses pada pabrik diusahakan agar menekan biaya operasi dan menjamin keamanan produksi pabrik sehingga dapat menguntungkan dari segi ekonomi.

- Jarak Antar Alat Proses, untuk alat proses yang memiliki tekanan dan suhu yang tinggi sebaiknya dipisahkan dari alat proses lainnya sehingga apabila terjadi ledakan tidak membahayakan alat proses yang lainnya dan kerusakan dapat diminimalisir.

Tata letak peralatan proses harus dirancang sedemikian rupa sehingga dapat memberikan manfaat untuk keberlangsungan proses, yaitu:

        - Kelancaran proses produksi dapat terjamin.

        - Dapat mengoptimalkan penggunaan luas lantai.

        - Biaya material handling menjadi lebih rendah sehingga menurunkan pengeluaran untuk capital yang tidak penting.

        - Karyawan mendapatkan kepuasan kerja pada Perancangan Pabrik Ethylbenzena ini,

layout peralatan proses dapat dilihat pada gambar 2.5 sebagai berikut:

Gambar 2. 5 Layout Peralatan

Proses Keterangan gambar Layout Peralatan Proses:

          - HE-101 	: Cooler dari Mixing Valve 3 ke Menara Destilasi 1

          - HE-102 	: Cooler dari CD-03 ke Tanki Penyimpanan Produk

          - R-01 	: Reaktor

          - R-02 	: Secondary Reaktor

          - F-01 	: Furnace

          - MD-01 	: Menara Destilasi 1

          - MD-02 	: Menara Destilasi 2

          - MD-03 	: Menara Destilasi 3

| 9. CD-01 | : Kondensor Menara Destilasi 1 |
| --- | --- |
| 10. CD-02 | : Kondensor Menara Destilasi 2 |
| 11. CD-03 | : Kondensor Menara Destilasi 3 |
| 12. RB-01 | : Reboiler Menara Destilasi 1 |
| 13. RB-02 | : Reboiler Menara Destilasi 2 |
| 14. RB-03 | : Reboiler Menara Destilasi 3 |
| 15. VP-101 | : Vaporizer 1 |
| 16. VP-102 | : Vaporizer 2 |