# BAB 6
TROUBLESHOOTING

Rancangan troubleshooting pada perancangan pabrik ethylbenzene berdasarkan tingkat penilaian risiko pada proses yang terjadi di setiap unit. Troubleshooting merupakan suatu cara pemecahan masalah yang digunakan untuk mengidentifikasi berbagai gejala yang ada pada suatu alat maupun proses. Fungsi dari troubleshooting sendiri tidak hanya untuk memperbaiki masalah, tetapi juga untuk memastikan umur panjang alat, biaya produksi, dan mencegah bahaya keselamatan yang terkait dengan berjalannya proses produksi furfural. Beberapa langkah dalam mengatasi troubleshooting sebagai berikut:

- Mengumpulkan informasi tentang masalah yang ada dan kemungkinan terjadinya suatu masalah.

- Mengeliminasi atau menghilangkan komponen yang tidak perlu sistem.

- Memeriksa penyebab umumnya.

- Mencari solusi atau metode untuk mengatasi suatu masalah yang terjadi.

Rancangan troubleshooting dibuat dengan pembagian berdasarkan unit proses yang ada dalam pabrik ethylbenzene yaitu unit produksi, meliputi unit persiapan bahan baku, unit reaksi, dan unit pemurnian produk.

## 6.1 Unit Persiapan Bahan Baku

Beberapa masalah yang terjadi pada unit persiapan bahan baku pada pabrik ethylbenzene dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut:

Tabel 6. 1 Analisa Troubleshooting pada Unit Persiapan Bahan Baku

| Komponen | Trouble |  | Penyebab | Risiko/Dampak | Troubleshooting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (TP-01) | No feed flow |  | Tidak terdapat umpan dalam inlet. | Tidak terjadi reaksi sehingga tidak ada produk yang dihasilkan. | Tambahkan umpan sesuai dengan kebutuhan atau kapasitas pabrik. |
|  | Tangki tidak dapat mempertahankan volume benzene. |  | Dinding tangki mengalami kebocoran | Dapat menimbulkan kebocoran yang lebih banyak pada tangki dan tidak | Menambal tangka yang bocor dengan mengelas |
|  |  |  |  | dapat menyimpan produk dengan maksimal. |  |
|  | More level than expected (overfill) | Sensor level rusak, pengaturan katup yang salah, kegagalan pengawas untuk mengenali masalah. |  | Product overflow, tumpahan cairan ke luar dinding tangki, jika terdapat sumber pengapian maka berpotensi mengakibatkan ledakan/kebakaran. | Pembaruan level sensor, verifikasi keadaan semua katup, alarm level otomatis, sistem tanggul penahan tumpahan harus memiliki kapasitas lebih besar dari tangki. |
| Pipa bahan baku etilena | Low feed flow | Malfunctioned. |  | Efisiensi rendah. | Pemeriksaan dan pemeliharaan secara berkala pada valve. |
|  | Banyak impuritas | Impuritas umpan dalam inlet. |  | Efisiensi reaksi berkurang, produk terkontaminasi dan risiko kebocoran atau ledakan. | Memastikan kualitas dan analisa bahan baku. |
|  | Phase | Feedline terkorosi. |  | Risiko kebocoran atau ledakan. | Cara terbaik untuk menghindari korosi adalah dengan memilih bahan paling tahan korosi, untuk katup tergantung pada sifat korosif dari cairan. |
|  |  | Tidak ada power |  | Power outage. | Reactor inactive. | Matikan sistem dan mulai ulang. |  |
|  |  | Start-up gagal |  | Control system tidak berfungsi. | Reactor inactive. | Cek system, lakukan inspeksi dan pemeliraharaan sistem. |  |
| Vaporizer |  | Tekanan rendah di outlet vapor. |  | Aliran bahan bakar tidak lancar, Kebocoran pada saluran uap, dan Masalah pada katup kontrol aliran. | Uap yang dihasilkan tidak cukup. | Periksa aliran bahan bakar dan pastikan tidak ada penyumbatan. |  |
|  |  | Overheating (Suhu Terlalu Tinggi) |  | Kerusakan pada alat pengontrol suhu. | Potensi kebakaran atau ledakan. | Pastikan sensor suhu berfungsi. Pastikan sensor suhu berfungsi, verifikasi setpoint suhu, dan kalibrasi kontrol suhu. |  |
|  |  | Kurangnya atau tidak ada uap. |  | Sumber panas tidak berfungsi. | Tidak tercapainya output yang diinginkan. | Periksa apakah pemanas berfungsi dengan baik dan Periksa aliran bahan bakar, |  |
|  |  | Kebocoran gas atau uap. |  | Kerusakan pada komponen penghubung. | Bahaya kebakaran atau ledakan. | Periksa semua sambungan pipa dan perbaiki |  |
|  |  |  |  |  | apabila ada yang rusak. |  |
| Kompresor | Kompresor tidak menyala. |  | Kerusakan pada motor penggerak dan Masalah pada sistem kelistrikan. | Tidak ada udara yang dipompa dan proses berhenti. | Periksa sambungan kelistrikan dan sistem kontrol. |  |
|  | Tekanan keluar rendah. |  | Kebocoran pada saluran udara dan Filter udara tersumbat. | Penurunan efisiensi kompresi. | Periksa dan perbaiki kebocoran pada saluran. |  |
|  | Kompresor tidak mencapai tekanan yang diinginkan. |  | Katup saluran rusak atau bocor, Kebocoran internal pada silinder, dan engaturan kontrol tekanan tidak tepat. | Tidak tercapainya output yang diinginkan dan proses terganggu. | Lakukan uji tekanan dan periksa kebocoran pada silinder serta atur kontrol tekanan agar sesuai dengan spesifikasi. |  |
| Furnace | Furnace tidak menyala. |  | Masalah pada pasokan listrik, sistem pengapian tidak berfungsi, dan Pembakar (burner) rusak. | Proses produksi berhenti. | Cek sistem pembakar dan komponen terkait. |  |
|  | Fluktuasi suhu |  | Pengaturan suhu yang tidak stabil, dan | Kualitas produk yang buruk dan | Kalibrasi dan periksa sensor |  |
|  |  |  |  | sensor suhu rusak. | efisiensi energi yang rendah. | suhu serta kontrol termostat. |  |
|  |  | Kebocoran gas atau asap. |  | Kerusakan pada saluran gas, pembakar rusak, dan penyumbatan saluran asap. | Risiko kebakaran atau ledakan dan pencemaran udara. | Periksa dan perbaiki kebocoran gas pada saluran, ganti seal yang rusak, dan bersihkan saluran asap dan periksa pembakar. |  |
| Mixing Valve |  | Kebocoran pada valve. |  | Seal rusak dan kerusakan pada komponen valve. | Kehilangan aliran cairan, potensi adanya kontaminasi, dan pemborosan energi. | Periksa dan ganti seal yang rusak dan pastikan pengaturan suhu serta tekanan sesuai spesifikasi. |  |
|  |  | Penyumbatan pada saluran aliran. |  | Akumulasi kotoran atau endapan dalam saluran. | Penurunan aliran, proses terganggu, dan kehilangan efisiensi. | Lakukan pembersihan pada saluran aliran secara rutin. |  |

## 6.2 Unit Reaksi

Beberapa masalah yang terjadi pada unit reaksi pada pabrik ethylbenzene dapat dilihat pada Tabel 6.2 berikut:

Tabel 6. 2 Analisa Troubleshooting pada Unit Reaksi

| Komponen |  | Trouble |  | Penyebab | Risiko/Dampak |  | Troubleshooting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Reaktor |  | Reaksi tidak terjadi atau sangat lambat. |  | Pengaturan suhu atau tekanan yang tidak sesuai dan Kegagalan dalam | Kualitas produk terganggu. |  | Periksa kualitas dan kesesuaian reaktan, sesuaikan suhu, tekanan, dan waktu |
|  |  |  | pencampuran reaktan. |  |  |  |
|  |  | Reaktor tidak mencapai suhu yang diinginkan. | Kerusakan pada sensor suhu dan pengaturan kontrol suhu tidak tepat. | Reaksi tidak berjalan dengan baik dan penurunan hasil produksi. |  | Periksa pemanas dan pastikan berfungsi dengan baik. |
|  |  | Kebocoran pada reaktor. | Kerusakan pada penghubung atau sambungan, korosi pada permukaan reaktor, dan seal rusak. | Kehilangan bahan reaktan atau produk dan kontaminasi lingkungan. |  | Periksa sambungan dan pastikan tidak ada kebocoran, cek kondisi reaktor dan lakukan perawatan pada bagian yang korosi. |
|  |  | Kontaminasi produk. | Kebocoran dari saluran dan bahan baku yang terkontaminasi. | Kualitas produk menurun, produk tidak sesuai spesifikasi, dan potensi bahaya kesehatan. |  | Periksa dan pastikan semua saluran kedap, serta gunakan bahan baku yang sesuai standar. |
| Heat Exchanger |  | No flow rate of ethylbenzene. | Penyumbatan pada seluruh pipa. | Operation fail. |  | Pemasangan Level Indicator (LC). |
|  |  | Low flow rate of ethylbenzene. | Masalah dengan control valve. | Campuran yang bereaksi berubah dan produk yang |  | Pemasangan Flow Control (FC) dan Level Control (LC). |
|  |  |  |  |  | tidak sesuai spesifikasi. |  |  |
|  |  | Temperature lower dan required. |  | Terdapat fouling. | Perubahan reaksi. | Melakukan pengecekan berkala dan maintenance product cooler sesuai jadwal. |  |
|  |  | Pressure less than required. |  | Terdapat sedikit penyumbatan pipa. | Perubahan kondisi reaksi. | Pemasangan Pressure Control (PC). |  |

## 6.3 Unit Pemurnian Produk

Beberapa masalah yang terjadi pada unit pemurnian produk pada pabrik ethylbenzene dapat dilihat pada Tabel 6.3 berikut:

Tabel 6. 3 Analisa Troubleshooting pada Unit Pemurnian Produk

| Komponen | Trouble | Penyebab |  | Risiko/Dampak | Troubleshooting |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Menara | Penurunan | Fluktuasi aliran |  | Produk yang | Memastikan |
| Distilasi | kapasitas | masuk, |  | tidak sesuai | aliran masuk |
|  | distilasi. | overloading, |  | spesifikasi. | stabil, menjaga |
|  |  | dan masalah |  |  | beban menara |
|  |  | pada sistem |  |  | sesuai kapasitas, |
|  |  | kontrol suhu. |  |  | dan |
|  |  |  |  |  | memperbaiki |
|  |  |  |  |  | kontrol suhu. |
|  | Overheating | Aliran |  | Kerusakan pada | Memeriksa |
|  |  | pendingin yang |  | peralatan dan | sistem |
|  |  | rendah, |  | pemborosan | pendingin, |
|  |  | termostat rusak, |  | energi. | memperbaiki |
|  |  | dan overload |  |  | thermostat, dan |
|  |  | pada boiler. |  |  | mengurangi |
|  |  |  |  |  |  | beban pada reboiler. |
|  |  | Gangguan pada aliran cairan |  | Kelebihan aliran cairan, krusakan pada tray atau packing, dan masalah dengan LC. | Kerusakan pada sistem dan penurunan kualitas produk. | Mengurangi aliran cairan, memperbaiki atau mengganti tray/packing, dan memeriksa LC. |
|  |  | Underheating |  | Aliran reboiler terlalu rendah dan pengaturan suhu tidak tepat. | Produk yang tidak sesuai harapan. | Memeriksa dan memperbaiki reboiler. |
|  |  | Penyumbatan atau Pengendapan pada Packing/Tray. |  | Akumulasi bahan padat dan kualitas bahan baku yang buruk | Penurunan efisiensi dan gagal mencapai komposisi produk yang diinginkan. | Membersihkan atau mengganti packing/tray. |
| TP-02 |  | Tangki tidak dapat mempertahankan volume. |  | Dinding tangka mengalami kebocoran. | Dapat menimbulkan kebocoran yang lebih banyak pada tangki dan tidak dapat menyimpan produk dengan maksimal. | Menambal tangki yang bocor dengan mengelas.. |